附件：

天津市地方标准《天津市住宅装饰装修工程技术规程》强制性条文

3.1.3 住宅装饰装修设计，必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能，当涉及建筑结构、承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认，并经房屋行政主管部门批准。

3.2.2住宅装饰装修工程所用材料严禁使用国家明令淘汰的材料，必须使用绿色环保材料。3.2.3 住宅装饰装修工程所用材料应按设计要求进行防火、防腐和防蛀处理。

3.2.6 住宅全装修工程应对人造板、复合地板等甲醛释放量，天然花岗岩石材的放射性指标进行现场抽样复试检验。

3.3.1 住宅装饰装修工程施工中严禁下列行为：

1  严禁擅自改动建筑承重结构或主要使用功能。

2  严禁擅自拆改燃气、暖气、通讯、安防等配套设施。

3  严禁在楼板、阳台、露台超荷载铺设地面，在室内增设超荷载分隔墙体。

4  严禁损坏受力钢筋。

5  严禁损坏房屋原有绝热设施。

6  严禁超荷载集中堆放物品。

7  严禁不经穿管直接埋设电线。

8  严禁在运行中的管道装有易燃易爆的容器和在受力构件上进行焊接和切割。

4.3.2 起居室、卧室内的设计空间净高不应低于2.40m，局部净高不应低于2.10m。利用坡屋顶内空间作卧室、起居室（厅）时，其1/2使用面积的室内净高不应低于2.10m。

8.2.1地毯 、带漆的竹地板、实木复合地板、强化复合地板及胶粘剂的甲醛释放量应符合室内环境污染控制的有关规定。

9.1.4 重型灯具、电扇及其它重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。

11.1.3 门窗安装必须牢固，在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

11.1.4 推拉门窗扇必须有防脱落措施。

12.1.8 护栏、扶手应采用牢固、耐久材料，并能承受规范允许的水平荷载。

12.6.3 楼梯扶手高度不应小于0.90m，楼梯水平段栏杆长度大于0.5m时，其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件净空不应大于0.11m。

14.2.5 生活给水系统所采用的材料必须达到饮用水卫生标准。

14.3.8 住宅内中水管道上不得安装取水龙头。当装有取水接口时，必须采取严格的防止误饮、误用的措施。

15.1.7 接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不得串联连接。

15.3.4 金属配电箱的箱体及器具安装底板、支架必须接地（PE）或接零（PEN）可靠。

15.6.7 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm。

15.6.10当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

15.7.7插座接线应符合下列规定：

1  单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接，单相

三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接。

2  单相三孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。

3  接地（PE）或接零（PEN）线在插座间不串联连接。

16.0.2 设计、施工必须按Ⅰ类民用建筑工程，采用A类无机非金属建筑装修材料，并符合相应检测指标限量。

16.0.3 住宅装饰装修工程中， 必须采用E1类人造板及饰面人造板，必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告，并应符合设计要求和国家相关规定。

16.0.5 住宅装饰装修工程中，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂或溶剂。16.0.9 严禁在室内用有机溶剂清洗施工用具。