附件：

天津市地方标准《天津市建筑节能门窗技术标准》强制性条文

4.4.5门窗在下列部位必须使用安全玻璃：

1　单块面积大于1.5m2的玻璃。

2　距离可踏面净高900mm以下的窗玻璃。

3　与水平面夹角不大于75°的倾斜窗，包括天窗、采光顶等在内的顶棚。

4　7层及7层以上外开窗。

5  易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其它部位。

4.4.6门玻璃必须在视线高度设置明显的警示标志。推拉门窗扇必须有防脱落装置。

6.0.4 建筑外窗的安装必须牢固可靠，在砖砌体上安装时，严禁用射钉固定。

6.0.8安装门窗、玻璃或擦拭玻璃时，严禁手攀门窗框、门窗扇、窗梃和窗撑；操作时，应系好安全带，且安全带必须有坚固牢靠的挂点，严禁把安全带挂在门窗体上。

7.0.6建筑门窗的保温性能、抗结露因子、气密性能、中空玻璃露点，门窗玻璃的遮蔽系数和可见光透射比应符合设计要求。