CJJJGJ

中华人民共和国行业标准

CJJ 56—

市政工程勘察规范

Code for geotechnical investigation of municipal engineering

(征求意见稿)

201×－××－××发布                         201×－××－××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部   发布

前 言

根据住房和城乡建设部“关于印发《2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）》的通知”（建标〔2008〕102号）的要求，规范修订组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，修订了本规范。

本规范的主要技术内容包括：1.总则；2.术语和符合；3.基本规定；4.勘察阶段的划分与基本工作内容；5.城市道路工程；6.城市桥涵工程；7.城市隧道工程；8.城市室外管道工程；9.城市给排水场站工程；10.城市堤岸工程；11.资料整理与报告编制基本规定。

本次修订主要内容：确定市政工程勘察阶段划分、深度要求；确定市政工程勘察工作内容、工作量和工作精度；确定市政工程勘察成果要求；补充城市路堑、涵洞、隧道及给排水场站工程勘察内容。

本规范由北京市勘察设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送：北京市海淀区羊坊店路15号，邮编：100038。

主编单位：北京市勘察设计研究院有限公司

参编单位：北京市公联公路联络线有限责任公司

北京市市政工程设计研究总院

北京市水利规划设计研究院

机械工业勘察设计研究院

上海岩土工程勘察设计研究院有限公司

深圳市勘察测绘院有限公司

主要起草人：********

目  录

1 总则················································································································································1

2 术语和符号···································································································································2

2.1 术语····································································································································· 2

2.2 符号····································································································································· 3

3 基本规定····································································································································· 4

4 勘察阶段的划分与基本工作内容····························································································· 6

4.1 一般规定···························································································································· 6

4.2 可行性研究勘察················································································································ 6

4.3 初步勘察···························································································································· 6

4.4 详细勘察···························································································································· 7

4.5 施工勘察···························································································································· 7

5 城市道路工程·······························································································································8

5.1 一般规定····························································································································· 8

5.2 可行性研究勘察················································································································· 8

5.3 初步勘察····························································································································· 9

5.4 详细勘察···························································································································· 10

6 城市桥涵工程······························································································································13

6.1 一般规定·····························································································································13

6.2 可行性研究勘察················································································································ 13

6.3 初步勘察···························································································································· 14

6.4 详细勘察··························································································································· 14

7 城市隧道工程·····························································································································17

7.1 一般规定····························································································································17

7.2 可行性研究勘察··············································································································· 17

7.3 初步勘察··························································································································· 18

7.4 详细勘察··························································································································· 19

8 城市室外管道工程·····················································································································22

8.1 一般规定····························································································································22

8.2 可行性研究勘察··············································································································· 22

8.3 初步勘察··························································································································· 23

8.4 详细勘察··························································································································· 24

9 城市给排水场站工程·················································································································26

9.1 一般规定···························································································································26

9.2 可行性研究勘察··············································································································· 26

9.3 初步勘察··························································································································· 27

9.4 详细勘察·························································································································· 27

10 城市堤岸工程··························································································································30

10.1 一般规定·························································································································30

10.2 可行性研究勘察············································································································· 31

10.3 初步勘察························································································································· 31

10.4 详细勘察························································································································ 32

11 资料整理与报告编制基本规定·······························································································34

11.1 一般规定·························································································································34

10.2 成果报告基本要求········································································································ 34

附录A 隧道围岩分级·················································································································· 36

附录B 建筑物基底与土（岩）的摩擦系数·············································································· 43

附录C 土的渗透变形判别·········································································································· 44

1  总则

1.0.1  为在市政工程勘察中贯彻国家的技术经济政策，做到安全适用、技术先进、确保质量、保护环境，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于城市道路、桥涵、隧道、室外管道、给排水厂站、堤岸等建设项目的岩土工程勘察。

1.0.3  在工程设计之前，必须按基本建设程序进行岩土工程勘察。应广泛搜集、分析、利用已有资料和建设经验，针对市政工程特点、任务要求和岩土工程条件，提出完整可靠、评价正确的勘察报告。

1.0.4  市政工程勘察，除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术语

2.1.1  市政工程  municipal engineering

指在城市区、镇（乡）规划建设范围内设置的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、环境卫生及照明等市政基础设施建设工程的统称。本规范特指城市道路、桥涵、隧道、室外管道、给排水厂站、堤岸等市政设施。

2.1.2  城市道路  urban road

指通达城市的各地区，供城市内交通运输及行人使用，便于居民生活、工作及文化娱乐活动，并与市外道路连接负担着对外交通的道路。

2.1.3  桥涵  bridge and culvert

是桥和涵洞的统称。桥为公路、铁路、城市道路、管线、行人等跨越河流、山谷、道路等天然或人工障碍而建造的架空建筑物；涵洞为横贯并埋设在路基或河堤中用以输水、排水或作为通道的构筑物。

2.1.4  隧道  tunnel

为提供行人、自行车、一般道路交通、机动车、铁路交通或运河使用的两端有地面出入口的通道。

2.1.5  室外管道  outdoor pipe-line

用于室外给水、排水、供热、供煤气、长距离输送石油和天然气、农业灌溉、水力工程和各种工业装置的地下通道。

2.1.6  给排水厂站  working houses of water supply and wastewater engineering

给水和排水系统工程中的附属建（构）筑物。

2.1.7  堤岸  embankment

指自身稳定性对堤防有直接影响的岸坡。

2.1.8  工程周边环境  surroundings

影响市政工程设计、施工及运营的周边建（构）筑物、既有市政工程、地表水体等环境对象的统称。

2.1.9  岩土条件  rock and soil conditions

对市政工程设计、施工具有影响的岩土体的工程特性，包括岩土种类及其均匀性、围岩或地基和边坡的工程性质、特殊性岩土等。

2.2  符号

Bm—路床顶面以下80cm深度内土的平均稠度

Ch—水平固结系数

Cv—垂直固结系数

Cu—不均匀系数

f —建（构）筑物基底与土（岩）的摩擦系数

Gs—土的比重

k—土的渗透系数

n—土的孔隙率

ρc—土的细粒颗粒含量

wL—土的液限含水量

wP—土的塑限含水量

wm—土的平均含水量

3  基本规定

3.0.1  市政工程勘察可根据市政工程的重要性或类别、场地复杂程度和岩土条件复杂程度进行等级划分。

1  各类市政工程的重要性等级或类别应结合项目特点，按本规范后续各章规定的方法划分。

2  市政工程的场地复杂程度宜按表3.0.1-1划分。

表3.0.1-1  场地复杂程度等级

| 等级 | 场地复杂程度 | 划分依据 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 复杂 | 地形地貌复杂，抗震危险地段，不良地质作用强烈发育，地质环境已经或可能受到强烈破坏，地下水对工程的影响很大；周边环境条件复杂 |
| 二级 | 中等复杂 | 地形地貌较复杂，抗震不利地段，不良地质作用一般发育，地质环境已经或可能受到一般破坏，地下水对工程的影响较小；周边环境条件中等复杂 |
| 三级 | 简单 | 地形地貌简单，抗震一般和有利地段，不良地质作用不发育，地质环境基本未受破坏，地下水对工程无影响；周边环境条件简单 |

3  市政工程的岩土条件复杂程度等级宜按表3.0.1-2划分。

表3.0.1-2  岩土条件复杂程度等级

| 等级 | 岩土条件复杂程度 | 划分依据 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 复杂 | 岩土种类多，很不均匀； 围岩或地基、边坡的工程性质差； 存在需进行专门治理的特殊性岩土 |
| 二级 | 中等复杂 | 岩土种类多，不均匀； 围岩或地基、边坡的工程性质一般； 特殊性岩土不需要专门治理 |
| 三级 | 简单 | 岩土种类单一，均匀； 围岩或地基、边坡的工程性质好； 无特殊性岩土 |

4  市政工程勘察等级，可按下列条件划分：

甲级：在工程重要性、场地复杂程度等级、岩土条件复杂程度等级中有一项或多项为一级；

乙级：除勘察等级为甲级和丙级以外的勘察项目；

丙级：工程重要性、场地复杂程度等级、岩土条件复杂程度等级均为三级。

3.0.2  市政工程的工程地质调查和测绘、岩土分类、勘探、取样、原位测试、室内试验、水和土腐蚀性的评价、现场检验与监测应执行现行国家标准《岩土工程勘察规范》（GB 50021）中的相关规定。当有特殊要求时，可参照相关国家、行业、地方标准执行。

3.0.3  市政工程场地地震效应评价应符合现行国家及行业抗震设计标准的规定。

3.0.4  市政工程勘察前，应搜集周边环境及地下设施的相关资料。

3.0.5  既有市政基础设施的改扩建工程，应针对工程特点和新的工程设计条件，在充分利用原勘察资料基础上进行勘察。对既有地基基础的工程状态和可再利用性能，宜进行专项勘察和评估。

4  勘察阶段的划分与基本工作内容

4.1  一般规定

4.1.1  市政工程勘察宜按可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察三个阶段开展工作，必要时应进行施工勘察。

4.1.2  市政工程勘察应在充分搜集、利用已有勘察资料的基础上，根据不同的勘察阶段、工程分类和重要性、场地及岩土条件的复杂程度综合确定勘察工作量，提交满足不同设计阶段需要的勘察成果。

4.2  可行性研究勘察

4.2.1  可行性研究勘察应对拟建场地的稳定性和适宜性做出评价，以搜集资料、工程地质测绘和调查为主，必要时进行适当的勘探、测试及试验。

4.2.2  可行性研究勘察工作内容应包括：

1  搜集区域地质、地震、水文、气象、地形、地貌等资料；

2  了解场地的工程地质条件和水文地质条件概况；

3  调查拟建场区周边环境条件；

4  分析不良地质作用和场地稳定性；

5  评价拟建场地的适宜性。

4.3  初步勘察

4.3.1  初步勘察宜在可行性研究勘察的基础上，初步查明拟建场地的岩土工程条件，提出设计、施工所需的初步建议及设计参数。

4.3.2  初步勘察工作内容应包括：

1  初步查明拟建场地不良地质作用的分布、规模、成因、发展趋势等；

2  初步查明场地地基土层结构、成因、地质年代及其工程性质；

3  初步查明地下水的埋藏条件、动态变化规律以及和地表水的补排关系；

4  初步判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

5  初步查明特殊土的工程性质并对其进行相应的评价；

6  初步评价场地和地基的地震效应。

4.4  详细勘察

4.4.1  详细勘察应针对工程特点和场地岩土条件，进行岩土工程分析与评价，提供设计和施工所需的岩土参数及有关结论和建议。

4.4.2  详细勘察的工作内容应包括：

1  评价不良地质作用对拟建场地的影响，提出防治措施的建议；

2  查明场地地层结构及其物理、力学性质；

3  查明特殊土、回填土、河湖沟坑及暗浜的分布范围，分析相关岩土工程问题和对设计与施工的影响；

4  查明地下水埋藏条件及其和地表水的补排关系，提供地下水位动态变化幅度，分析评价其对工程建设和安全运营的影响；

5  对场地和地基的地震效应进行评价，提供抗震设计的有关参数；

6  判定水、土对建筑材料的腐蚀性；

7  对地基的均匀性、压缩性、承载力进行分析与评价；

8  对地基基础方案和设计与施工中的岩土工程问题进行分析评价，提供岩土工程技术建议和施工图设计所需的岩土参数。

4.5  施工勘察

4.5.1  符合下列情况之一时，应进行施工勘察：

1  当设计变更且原有勘察资料不能满足设计要求时；

2  因受地面条件限制或场地岩土条件特殊，详细勘察无法查明有关岩土工程条件；

3  工程周边环境条件、场地的岩土条件（含地下水）在施工期间发生较大变化，并可能对设计与施工产生较大影响。

5  城市道路工程

5.1  一般规定

5.1.1  本章适用于城市道路、公交场站和城市广场等工程的岩土工程勘察。

5.1.2  根据城市道路工程的分类及由于岩土工程问题造成工程破坏或影响正常使用的后果，将道路工程重要性等级划分为三级：快速路和主干路为一级，次干路为二级，支路为三级。

5.1.3  根据城市道路设计路面标高与原地面标高的相对变化，城市道路可分为一般路基、高路堤、陡坡路堤和路堑。高路堤、陡坡路堤和路堑的工程重要性等级宜在5.1.2条基础上提高一级。

5.1.4  城市道路勘察前应取得下列资料：

1  道路、公交场站、城市广场的设计总平面布置图；

2  道路类别、路面设计标高、路基宽度、道路纵横断面、拟采用的路面结构类型；

3  工程需要时，尚应取得高填方路堤的工后沉降控制标准等。

5.1.5  城市道路勘察应对沿线路基的稳定性和岩土条件作出工程评价，并为路基设计及不良地质作用的防治等提供必要的设计参数和建议。

5.1.6  城市道路勘察工作除应符合第4章相关要求外，尚应符合下列要求：

1  查明沿线各区段的路基湿度状况，提供划分土基干湿类型所需参数；

2  评价地表水和地下水对路基稳定性的影响；

3  评价沿线不良地质作用及特殊土对路基稳定性的影响，并提出防治措施的建议。

5.1.7  城市原有道路改扩建工程，对原路面结构及原路开裂、翻浆、隆陷等缺陷地段，应通过专项工作并采用综合勘察方法，分析病害原因，提出防治措施的建议。

5.2  可行性研究勘察

- 5.2.1  可行性研究勘察应通过搜集资料、现场踏勘、调查，辅以必要的勘探测试工作，调查道路沿线工程地质条件、水文地质条件及不良地质作用，评价场地稳定性和适宜性。

5.2.2  可行性研究阶段应重点分析评价的内容包括：

1  根据沿线工程地质和水文地质条件，分析评价拟建场地的稳定性和适宜性；

2  道路沿线涉及地质构造复杂区与高烈度地震区时，应分析评价可能诱发的次生地质灾害以及对工程的不利影响；

3  道路沿线涉及特殊性岩土时，应了解其工程特性，分析评价可能造成的不利影响；

4  道路沿线涉及不良地质作用时，应初步了解其分布的范围，分析评价对道路工程的影响。

5.3  初步勘察

5.3.1  初步勘察应初步查明道路沿线的工程地质和水文地质条件，为设计线路方案的比选、路基类型选择及不良地质作用的防治措施提供依据。

5.3.2  初步勘察阶段勘探点的间距宜根据道路分类、场地及岩土条件的复杂程度按表5.3.2确定。对场地及岩土条件特别复杂的区段，可加密勘探点，并布置控制性横剖面。

表5.3.2  城市道路初步勘察勘探点间距（m）

| 道路分类 场地及 岩土条件复杂等级 | 一般路基 | 高路堤、陡坡路堤 | 路堑、支挡结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复杂 | 100～200 | 50～100 | 50～100 |
| 中等 | 200～400 | 100～200 | 100～150 |
| 简单 | 400～600 | 200～400 | 150～300 |

注：公交场站和城市广场的勘探点间距宜为100～200m。

5.3.3  初步勘察勘探孔的深度应满足路基稳定性分析、变形计算、路基处理和设计方案比选的要求。

5.3.4  初步勘察阶段重点分析评价的内容应包括：

1  阐明沿线的地形地貌、地质构造，进行拟建地段稳定性评价；

2  根据路基土、地下水条件，提供道路初步设计所需的岩土参数；

3  根据特殊岩土的类别、分布范围和性质，提出初步的处理建议；

4  根据不良地质作用的分布范围，提出初步的处理建议。

5.4  详细勘察

5.4.1  详细勘察应根据确定的道路设计方案、设计对勘察的技术要求，为道路设计、路基处理、施工等提供详细的岩土参数，并作出分析、评价与建议。

5.4.2  详细勘察勘探点的布置应符合下列要求：

1  道路勘探点宜沿道路中线布置。道路宽度较大时，宜在道路两侧交错布置勘探点。当路基岩土条件特别复杂时，应布置横剖面。

2  详细勘察阶段道路勘探点的间距可根据道路分类、场地和岩土条件的复杂程度按表5.4.2确定。

表5.4.2  详细勘察勘探点间距（m）

| 道路分类 场地及岩土 条件复杂程度 | 一般路基 | 高路堤、陡坡路堤 | 路堑、支挡结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复杂 | 50～100 | 30～50 | 30～50 |
| 中等 | 100～200 | 50～100 | 50～75 |
| 简单 | 200～300 | 100～200 | 75～150 |

注：公交场站和城市广场可按方格网布置勘探点，勘探点间距宜为50m～100m。

3  每个地貌单元、不同地貌单元交界部位、相同地貌内的不同工程地质单元均应布置勘探点，在微地貌和地层变化较大的地段予以加密。

4  路堑、陡坡路堤及支挡工程的勘察，应在代表性的区段布设工程地质横断面，每条横断面上的勘探点不应少于2个。

5  当线路通过填埋的沟坑和暗藏的古河道、沟、浜等地段时，勘探点的间距宜控制在20m～40m，控制边界线勘探点间距可适当加密。

5.4.3  城市道路勘察的勘探孔深度应符合下列要求：

1  一般路基的勘探孔深度宜达到原地面以下5m，在挖方地段宜达到路面设计标高以下4m；

2  当线路通过填土、软土和可液化层时，勘探孔应适当加深，以满足地基处理或沉降计算的要求；

3  在预定的勘探深度内遇见基岩，少量勘探孔（井）应钻（挖）入基岩适当深度，并查明基岩风化情况，其他勘探孔可钻至基岩顶板；

4  高路堤勘探孔的深度应满足地基承载力、稳定性分析评价要求，控制性勘探孔应满足变形计算的要求；

5  路堑、陡坡路堤、支挡工程的勘察孔深度应满足稳定性分析评价和地基处理的要求，支挡工程的勘察孔深度尚应满足地基承载力的分析评价要求；

6  公交场站和城市广场的勘探孔深度应满足基层地基处理和路面设计的要求。

5.4.4  城市道路勘察的取样和测试工作应符合下列要求：

1  一般路基的钻孔均应采取土样；

2  采取土样的竖向间距应按设计要求、地基的均匀性和代表性确定。在原地面或路面设计标高以下1.5m（软土地区3m）深度范围内的取土间距为0.5m，其下可适当放宽；

3  为划分路基土类别和路基干湿类型，应进行颗粒分析、天然含水量、液限、塑限试验；

4  软土地区高路堤宜进行固结试验（提供Cv、Ch）、现场十字板剪切试验或室内不固结不排水试验及无侧限抗压强度试验；

5  进行与道路工程有关的简易水文地质试验；

6  工程需要时，高填路堤工程宜对筑填土料进行击实试验。

5.4.5  详细勘察阶段重点分析评价应包括如下内容：

1  详细阐述沿线岩土分布特征、路基干湿类型，提供道路设计所需的岩土参数；

2  详细阐述沿线地下水和地表水的分布、变化规律，分析评价对工程的不利影响；

3  沿线工程地质、水文地质条件变化较大时，进行岩土工程分区与评价；

4  详细阐述沿线不良地质作用的分布及其对工程的影响，提出针对性处理建议；

5  分析评价高路堤的地基承载力、稳定性，提供地基沉降计算参数，提出地基处理方法的建议。工程需要时应通过专项分析预测路基沉降性状；

6  评价路堑段岩土的可挖性，提供边坡稳定性验算所需参数，必要时验算边坡稳定性。工程需要时，应专项分析评价地下水在路堑施工和使用期间的变化及其对工程的影响，提出防治措施，提供抗浮设计建议；

7  高路堤及路堑设置支挡结构时，分析评价路基的均匀性和稳定性，提供地基处理方法的建议；

8  对路桥接驳过渡段，应分析桥台与路堤的变形差异特征，提出接驳段沉降协调控制的地基处理措施等相关建议。

5.4.6 当涉及特殊性岩土时，路基工程的分析评价尚应符合下列要求：

1  对湿陷性土路基，应根据沿线土层的湿陷程度、地下水分布特征及变化，重点分析评价可能引起的道路病害，并根据土质特征和地区经验，提出路基处理方法的建议；

2  对冻土路基，应根据冻土的类型、分布范围、上限深度、冻胀性分级等，分析评价融沉（融陷）对道路工程的不利影响，并提出处理建议；

3  对膨胀土路基，应根据膨胀土的岩土特征，分析评价其体积膨胀、强度降低而引起路基破坏和边坡失稳的可能性；根据影响岩土胀缩变形的自然条件的变化特点，评价膨胀岩土地基的变形特点；

4  对软土路基，应根据软土的成因、应力历史、厚度、物理力学性质与排水条件，提供路基承载力、稳定性与沉降分析所需的土性参数，建议适宜的地基处理方法。工程需要时，预测路基沉降量，分析沉降与时间的关系；

5  对厚层填土路基，应根据填土来源、堆积年限、堆积方式、填土的分布、成份、均匀性及密实度等，评价地基承载力，提供路基沉降计算参数；根据填土性质、道路等级和设计要求，提出地基处理方法和检测的建议。

# 6  城市桥涵工程

## 6.1  一般规定

6.1.1  本章适用于城市桥梁、涵洞及人行地下通道等工程的岩土工程勘察。

6.1.2  根据城市桥涵工程的规模和特征，以及由于岩土工程问题造成工程破坏或影响正常使用的后果，将城市桥涵工程按重要性等级分为三级：特大桥、大桥为一级工程；小桥、涵洞及人行地下通道为三级工程；除一级、三级之外的城市桥涵均为二级工程。

6.1.3  勘察前应根据不同勘察工作阶段的要求，取得下列图纸和资料：

1  桥涵工程设计总平面图；

2  桥涵工程规模、结构类型、基础形式、尺寸、荷载等设计要求。

6.1.4 城市桥涵勘察应对地基作出岩土工程评价，为地基方案选择及基础设计提供工程地质依据和必要的设计参数，并提出相应的建议。

6.1.5  城市桥涵勘察工作除满足第4章相关规定外，尚应符合下列要求：

1  提出可能采用的地基基础形式，并提供相应的设计与施工岩土技术参数；

2  对于跨河桥应搜集河流水文资料；

3  评价拟建工程与既有地下设施之间的相互影响。

## 6.2  可行性研究勘察

6.2.1  可行性研究勘察以搜集资料、工程地质调查和测绘为主，在特大桥、大桥的主要墩台部位宜布置适当的勘探工作。

6.2.2  可行性研究勘察重点分析评价应包括：

1  初步调查不良地质作用其分布范围，分析评价其影响；

2  当分布有特殊性岩土时，应分析其工程特性及可能造成的不利影响；

3  分析评价拟建场地的稳定性和工程建设的适宜性。

## 6.3  初步勘察

6.3.1  初步勘察应初步查明拟建场地的工程地质及水文地质条件，评价拟建地段的稳定性。

6.3.2  勘探线应与桥梁的轴线方向一致，勘探点宜布置在桥梁轴线两侧可能建造墩台的部位。对特大桥，每个墩台勘探点不宜少于1个；对其它桥梁，可采取隔墩或隔墩交叉布置勘探点。

6.3.3  采取土样和进行原位测试的勘探点总数不宜少于勘探点总数的1/2。

6.3.4  控制性勘探孔的勘探深度应满足基础方案比选和地基稳定性、变形计算的要求，一般性勘探孔应满足查明地基持力层和软弱下卧土层分布的要求。

6.3.5  对于岩溶、土洞、采空区，应采用钻探、井探、槽探、物探相结合的综合勘察手段。

6.3.6  初步勘察重点分析评价的内容应包括：

1  初步评价地基稳定性，提供验算地基承载力、地基变形、抗倾覆和抗滑移稳定性所需岩土技术参数；

2  拟采用桩基时，初步查明备选桩端持力层的分布、厚度变化规律，提供桩侧摩阻力和端阻力，提出桩型、工法的初步建议；

3  当存在特殊性岩土时，初步查明其工程特性，并分析评价其对桥涵工程产生的不利影响；

4  分析评价周边环境与拟建桥涵工程的相互影响，提出防治措施初步建议。

## 6.4  详细勘察

6.4.1  详细勘察应查明地基的岩土工程条件，提供地基基础设计、地基处理与加固、不良地质作用防治的建议和相关岩土技术参数。

6.4.2  勘探点的布置应符合下列规定：

1  对特大桥，每个桥墩勘探点不得少于2个；对其它桥梁，应逐墩布置勘探点，当场地或岩土条件复杂、设计有特殊要求时，可加密布点，岩土条件简单时可隔墩布点；

2  对人行天桥主墩可采取逐墩布点，梯墩可采取隔墩布点，梯脚部位应布置勘探点。

3  城市涵洞和人行地下通道的勘探点间距宜为20m～35m。单个涵洞、人行通道的勘探点不应少于2个，当场地或岩土条件复杂时应适当增加勘探点。

4  遇下列情况之一，应适当增加勘察工作：

（1）当相邻勘探孔揭示的地层变化较大，影响基础设计和施工方案的选择；

（2）遇有岩溶时，宜逐桩布置勘探点，并辅以必要的物探工作。

6.4.3  勘探深度应符合下列要求：

1  当采用桩基时，勘探孔深度宜达到预计的桩端以下3～5倍桩径且不小于3m，对于大直径桩不得小于5m；钻至预计深度遇软弱层时应予以钻穿；

2  对覆盖层较薄的岩质地基，勘探孔深度应达到可能的持力层（或埋置深度）以下3m～5m，或嵌岩面以下3～5倍桩径，并穿过溶洞、破碎带，达到稳定地层；

3  当采用沉井基础时，勘探孔深度根据沉井刃脚埋深和地质条件确定，一般应达到沉井刃脚以下5m；大型沉井应达到沉井刃脚以下1倍沉井宽度，或达到沉井刃脚以下的密实土层；

4  对需要进行变形验算的天然地基或桩基，控制性勘探孔深度尚应满足沉降计算需要。

6.4.4  详细勘察阶段，取样和原位测试的控制性勘探点数量应按地基土的均匀性、代表性和设计要求确定，并应不少于勘探点总数的1/2；当勘探点总数少于3个时，每个勘探孔均应取样或进行原位测试；

6.4.5  城市桥涵详细勘察重点分析评价应包括：

1  分析拟选桩端持力层及下卧层的分布规律，提出桩端持力层方案的建议；工程需要时，尚应提供变形验算参数；

2  提供单桩承载力、变形验算的岩土技术参数，评价成（沉）桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响；

3  当采用沉井时，提供井壁与土体间的摩擦力、沉井设计、施工和沉井基础稳定性验算的相关岩土技术参数；

4  评价地下水对沉井施工可能产生的影响和沉井施工可能性，论证沉井施工条件及其对环境的影响。

5  对在河床中设墩的桥梁，应提供满足抗冲刷计算所需的土层参数。

6.4.6  当涉及特殊性岩土时，桥涵工程的分析评价尚应符合下列要求：

1  对岩溶发育地区，应根据岩溶发育的地质背景、溶洞、土洞、塌陷的形态、平面位置和顶底标高，分析岩溶的稳定性及其对拟建桥涵工程的影响，提出治理和监测的建议；

2  当存在采空区时，应根据采空区的埋深、范围和上覆岩层的性质等评价桥涵工程地基的稳定性，并根据矿区经验提出处理措施的建议；对现采空区和未来采空区，尚应通过计算预测地表移动和变形特征；

3  对湿陷性土地区，应根据土层的湿陷程度、地下水条件，分析评价湿陷性土对桥涵工程的危害程度并提出地基处理措施的建议；

4  对膨胀土地区，应评价膨胀岩土的工程特性，根据场地的环境条件和土体增水后体积膨胀、强度衰减和失水后体积收缩、强度增大的变化特点，综合评价桥涵工程的地基强度和变形特征；

5  对多年冻土地区，应根据多年冻土的类型、工程地质条件及采用的设计原则，综合评价多年冻土的地基强度，并提供地基处理措施的建议；

6  对厚层填土地区，应根据填土的堆积年代、方式、来源、分布、物质组成、均匀性及密实度等，评价填土地基的承载力，提供地基加固处理措施的建议；当采用桩基时，尚应分析产生桩侧负摩阻力的可能性及其对基桩承载性状的影响，提供负摩阻力系数和减少负摩阻力措施的建议。

7  城市隧道工程

7.1  一般规定

7.1.1  本章适用于城市道路工程中暗挖施工的山岭隧道、地（水）下道路隧道等建设项目的岩土工程勘察。

7.1.2  隧道工程重要性等级均按一级考虑。

7.1.3  勘察前应搜集取得下列资料：

1  附有隧道里程号及进出洞口位置的平面布置图及隧道纵断图；

2  隧道所在位置的区域地质图；

3  地形地貌资料、周围环境资料；

4  水下隧道工程，应搜集地表水体情况、水下地形等相关资料。

7.1.4  城市隧道勘察应根据设计阶段的任务、目的和要求，采用综合勘察方法，评价隧道围岩稳定性、进出洞口等特殊部位的工程地质条件，提供设计、施工相关的岩土参数。

7.1.5  对煤层、矿体、膨胀岩、黄土、采空区、岩溶区等不良地质作用发育区和特殊性岩土分布地段，应查明其类型、性质、范围及其发生和发展情况，评价其对隧道影响程度，并提出防治建议。

7.1.6  当采用矿山法、盾构法施工时，陆域段的勘探孔应布置在隧道边线外侧3m～5m，水域段的勘探孔应在隧道外侧6m～10m范围内交错布置；采用沉管法施工水下隧道勘探孔可沿隧道轴线和边线布设。

7.1.7  围岩分级应采用定性划分和定量相结合的方法综合判定，隧道围岩等级应按附录A判定。

7.1.8  应专项调查沿线重要建筑物的地基条件、基础类型、结构形式和使用状态，并分析隧道工程建设与周边重要建（构）筑物、地下设施之间的相互影响。

7.2  可行性研究勘察

7.2.1  可行性研究勘察应以搜集资料、现场调查为主，辅以必要的勘探、测试工作。了解隧址段工程地质及水文地质条件，尤其是地质构造、不良地质作用、特殊性岩土的发育情况，初步评价对隧道的影响。

7.2.2  工程地质测绘比例尺宜为1:2000～1:5000。山岭隧道的测绘范围宜按线位两侧各200m～300m，地（水）下隧道的测绘范围宜按线位两侧300m～500m。

7.2.3  勘探孔间距可为400m～500m。在松散地层中，孔深应达到拟建隧道结构底板下2.5倍隧道横断面最大高度且不小于20m。在微风化～中等风化岩石地层中，孔深应达到拟建隧道结构底板下不小于8m。遇溶洞、暗河及不良地质作用时，应穿透并根据需要加深。

7.2.4  可行性研究阶段勘察重点分析评价应包括：

1  分析评价拟建场地的稳定性及适宜性；

2  初步分析评价隧道围岩分级、地应力分布、水文地质条件、洞口稳定条件及隧道施工对环境的影响等，提出适宜的隧道位置建议；

3  比选线位存在不良地质作用、特殊性岩土发育情况，对主要岩土工程问题进行论述和评价，初步评价对隧道工程建设与环境之间的相互影响。

7.3  初步勘察

7.3.1  初步勘察应为隧道工程初步设计和施工方法的选择提供地质依据、岩土工程技术建议和相关技术参数。

7.3.2  初步勘察方法以地质调查测绘为主，辅以少量代表性钻探测试工作。城市山岭隧道，应采用以地质调查测绘和物探为主的勘探方法。

7.3.3  工程地质测绘比例尺洞身段宜为1:1000～1:2000，隧洞口边坡影响范围按比例尺1:500，断面图按比例尺1:100～1:200。

7.3.4  物探方法和物探测线的布置应根据隧道的地质条件、地形、地貌及周边环境条件综合确定。分离式隧道原则上沿隧道轴线纵向至少应布置物探测线1条，两洞口布置横测线各5条，测点间距5m～10m；不同的地质体或构造类型，要有2～3条物探测线穿过，每条测线的测点应不少于3个，地质条件复杂时应适当加密。

7.3.5  初步勘察阶段勘探点的数量和位置应根据区域地质资料分析、调绘与物探结果确定。对于地质条件复杂的隧道，勘探点数量应不少于7个，长、特长隧道勘探点间距宜100m～200m，隧道口宜布置勘探点。

7.3.6  在松散地层中，一般性勘探孔的深度不宜小于隧道底板以下1.5倍隧道横断面最大高度；控制性勘探孔不宜小于隧道底板以下2.5倍隧道横断面最大高度；在微风化及中等风化岩石地层中孔深应进入隧道底板以下，且不宜小于1.0倍隧道横断面最大高度。遇溶洞、暗河及不良地质时，应穿透并根据需要加深。

7.3.7  取样及测试工作应符合下列要求：

1  取样及进行原位测试钻孔的数量不宜少于勘探孔总数的2/3；

2  取样及测试的重点是洞身及其以上3倍隧道横断面最大高度；

3  土质隧道取样间距宜为2m～3m；

4  山岭隧道钻孔均应进行波速测试；

5  当水文地质条件较复杂时，应进行专门水文地质试验；

6  深埋山岭隧道应进行地应力测试。

7.3.8  初步勘察阶段重点分析评价应包括：

1  初步查明沿线区域地质、地貌、地层、岩性、地质构造、水文地质条件，地下有害气体情况；

2  划定构造复杂地段、不良地质和特殊地质地段，并初步查明其成因、类型、性质、发生、发展、分布规律及对隧道工程的危害程度，提出治理原则；

3  初步查明沿线的地表水、地下水条件，评价对隧道施工的影响；

4  初步确定沿线岩土施工工程分级、围岩分级。提出围岩的物理力学性质参数，评价洞室围岩的稳定性；

5  初步评价进出洞口位置的工程地质条件以及岩土体稳定性，提出工程防护措施方面的建议。

7.4  详细勘察

7.4.1  隧道详细勘察应针对工程特点和场地岩土条件开展工作，为确定隧道工程以及附属建（构）筑物的施工图设计和施工提供所需的岩土参数及有关结论和建议。

7.4.2  本阶段勘察方法应以钻探、挖探为主，并辅以必要的物探工作。

7.4.3  勘探点布置应符合下列要求：

1  勘探点一般应布置在隧道洞身低凹部位和洞口位置；

2  地质构造复杂、岩石破碎且有软弱夹层的地段应布置勘探点；

3  地下水丰富，水文地质条件复杂的地段应布置勘探点；

4  竖（斜）井、导坑、横洞等辅助通道应布置勘探点。

7.4.4  勘探点间距应符合下列要求：

1  山岭隧道在地质条件简单、岩性单一、无构造影响的洞身段钻孔间距宜为50m～100m；地质条件复杂的洞身段每30m～50m应有一个钻孔。隧道口应根据地质条件复杂程度布置纵横断面；

2  松散地层中隧道的勘探点间距应符合以下规定：

场地及岩土条件等级复杂时10m～30m；场地及岩土条件等级中等复杂时30m～40m；场地及岩土条件等级简单时40m～50m。

7.4.5  在松散地层中的一般性勘探孔深度不宜小于隧道底板以下1.5倍隧道横断面最大高度，控制性勘探孔不宜小于隧道底板以下2.5倍隧道横断面最大高度。水下隧道采用沉管法施工时，一般性勘探孔深不宜小于隧道底以下0.6倍隧道横断面最大宽度且不小于河床下30m，控制性勘探孔不宜小于隧道下1.0倍隧道横断面最大宽度，且不小于河床下40m；在微风化及中等风化岩石地层中孔深应进入隧道底板以下0.5倍隧道横断面最大高度并不小于5m。遇溶洞、暗河及不良地质时，应穿透并进入下伏稳定地层不少于5m。

7.4.6  取样及测试工作应符合下列要求：

1  取样及进行原位测试钻孔的数量不宜少于勘探孔总数的1/2；

2  取样及测试的重点是洞身及其以上3倍隧道横断面最大高度的范围；

3  土质隧道取样间距宜为2m～3m；

4  山岭隧道应选取代表性钻孔进行波速测试；

5  当水文地质条件较复杂时，应进行专门水文地质试验；

6  深埋山岭隧道应进行地应力测试。

7.4.7  详细勘察阶段重点分析评价应包括如下内容：

1  根据沿线区域地质条件、水文地质条件、环境地质条件，评价隧道施工工法和掘进范围内岩土层的适宜性；

2  重点分析地质构造及不利地形对隧道的影响，包括断层破碎带通过地段、浅埋地段、傍山地段、地下水发育地段及进出洞口地段；

3  提供隧道影响深度范围内承压含水层、有害气体分布情况，并分析评价其对隧道设计和施工可能产生的影响，提出处理措施；

4  分析评价隧道围岩的稳定性和山岭隧道洞口斜坡的稳定性；

5  根据建设方提供的沿线地下设施及障碍物专项调查报告，分析评价其对隧道设计和施工的不利影响，以及隧道施工对环境的不利影响，并提出处理建议；

6  隧址涉及水域时，应评价隧道施工过程中产生流砂、管涌等可能性，提出防治建议。

8  城市室外管道工程

8.1  一般规定

8.1.1  本章适用于给水、排水、输气、输油、输电及通信等城市地下管道工程的岩土工程勘察。

8.1.2  根据城市地下管道工程施工工法及管底埋深，将城市地下管道工程重要性分为三级：

表8.1.2   管道工程重要性分级

| 管底埋深（z） 施工方法 | z<5m | 5m≦z≦8m | z>8m |
| --- | --- | --- | --- |
| 非开挖 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 明挖法 | 三级 | 二级 | 一级 |

8.1.3  城市室外管道勘察前应取得下列图纸和资料：

1  管道总平面布置图；

2  管道类型、管底控制高程、管径（或断面尺寸）、管材和可能采取的施工工法；

3  周边既有地下埋设物分布概况。

8.1.4  城市室外管道勘察应对地基作出工程地质评价，为地基基础及非开挖施工的设计、地基处理与加固、深基槽开挖和支护、排水的设计等，提供必要的设计参数并提出相应的建议。

8.1.5  城市室外管道勘察工作除满足第4章规定外，尚应符合下列要求：

1  管道通过沿山或山前基岩埋藏较浅的地段，应查明对设计和施工方案有影响的基岩界面分布、埋深及其风化和破碎程度；

2  应根据水文地质单元分层采取地下水样，在管顶和管底部位采取土样，进行腐蚀性分析试验。对钢、铸铁金属管道，尚应针对管道埋设深度范围内各岩土层进行电阻率测试，判定环境岩土对管材的腐蚀性；

8.2  可行性研究勘察

8.2.1  可行性研究勘察应以搜集资料、现场踏勘、调查为主，辅以必要的勘探测试工作。

8.2.2  可行性研究阶段重点分析评价的内容应包括：

1  根据工程特点和工程地质条件，分析评价拟建场地的稳定性和适宜性；

2  初步分析评价不良地质作用及其分布范围和影响；

3  在特殊性岩土分布区域，初步分析评价其工程特性和可能造成的不利影响。

8.3  初步勘察

8.3.1  初步勘察采用以钻探、挖探为主，辅以必要工程地质测绘和调查、物探等勘察方法。初步查明工程场地的工程地质及水文地质条件，评价拟建地段的稳定性。

8.3.2  勘探点间距宜符合表8.3.2的规定；

表8.3.2  初步勘察勘探点间距（m）

| 场地和岩土条件复杂程度 | 埋深小于5m， 明挖施工 | 埋深5m～8m， 明挖施工 | 埋深大于8m， 明挖施工管道 | 非开挖施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复杂 | 100～200 | 50～100 | 40～75 | 30～60 |
| 中等复杂 | 200～300 | 100～200 | 75～150 | 60～100 |
| 简单 | 300～500 | 200～400 | 150～300 | 100～150 |

注：1 地质条件复杂的大中型河流地段，应进行钻探，每个穿越、跨越方案宜布置勘探点1～3个；

2 表中埋深均指管底埋置深度。

8.3.3  明挖管道勘探孔深度应满足开挖支护设计及施工的要求，且不小于管底设计高程以下5m；当预定深度内有软弱夹层时，其深度应适当增加。非开挖铺设管道勘探孔深度应进入管底设计高程以下5m～10m。

8.3.4  取样和原位测试孔数量应不少于勘探点总数的1/2。

8.3.5  初步勘察阶段重点分析评价的内容应包括：

1  根据沿线的地貌单元、岩土条件，分析对管道铺设的影响，分区进行各地段的稳定性评价；

2  根据沿线不良地质作用及特殊性岩土的分布范围、性质、发展趋势，初步分析其对管道的影响，提出防治措施的初步建议；

3  初步提供管线铺设施工、管道防腐设计所需的有关设计参数。

8.4  详细勘察

8.4.1  详细勘察应按管道设计方案、施工工法 、设计对勘察的技术要求，为设计和施工提供详细勘察资料。

8.4.2  勘探点平面布置应满足下列要求：

1  明挖管道勘探点宜沿管道中线布置。因现场条件需移位调整时，勘探点位置不宜偏离管道外边线3m；非开挖勘探点宜沿管道外边线3m内交叉布置钻孔；

2  管道走向转角处、工作井（室）宜布置勘探点；

3  管道穿越河流时，河床及两岸均应布置勘探点；穿越铁路、公路时，铁路和公路两侧应布置勘探点；

4  详细勘察勘探点间距宜符合表8.4.2的规定。

表8.4.2   详细勘察勘探点间距（m）

| 场地和岩土条件复杂程度 | 埋深小于5m， 明挖施工 | 埋深5m～8m， 明挖施工 | 埋深大于8m， 明挖施工 | 非开挖施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复杂 | 50～100 | 40～75 | 30～50 | 20～30 |
| 中等复杂 | 100～150 | 75～100 | 50～75 | 30～50 |
| 简单 | 150～200 | 100～200 | 75～150 | 50～100 |

8.4.3  勘探孔深度应符合下列要求：

1  明挖管道勘探孔深度应满足开挖支护设计及施工的要求，且应达到管底设计高程以下不少于3m；非开挖铺设管道，勘探孔深度应达到管底设计高程以下5m；

2  当基底下存在松软土层、厚层填土和可液化土层时，勘探孔深度应适当加深；

3  对大型矩形、拱形砖石砌体或钢筋混凝土结构管道，勘探孔应适当加深。

8.4.4  进行采样或进行原位测试的钻孔数量应不少于勘探孔总数的1/2。

8.4.5  勘察成果重点分析评价应包括：

1  分析评价拟建场地的不良地质作用、特殊性岩土的分布情况及其对管道的影响，提供相应处理措施的建议；

2  对可能采取明挖施工方案的深埋管道段及工作竖井，应提供基坑边坡稳定性计算参数及基坑支护、降水工程等设计参数，并评价基坑开挖、降水对工程周边环境的影响；

3  当采用非开挖铺设管道时，应提供相应工法设计、施工所需参数；

4  管道穿越堤岸时，应分析破堤对堤岸稳定性的影响和堤岸变形对管道的影响，提供相关建议。

# 9  城市给排水厂站工程

# 9.1 一般规定

- 9.1.1  本章适用于给排水工程厂区水处理构筑物、泵房以及取水头部（排放口）等主要构筑物的勘察。厂区建筑物工程按相关规范执行，管道工程按第8章相关内容执行。

- 9.1.2  根据城市给排水厂站的工程规模，按重要性等级分为2级：大型、中型厂站为一级工程，小型厂站为二级工程。

9.1.3  勘察前应取得下列资料：

1  给排水厂站的总平面图；

2  各构筑物可能采用的基础设计方案、施工工法等；

3  设计对勘察的技术要求；

4  工程需要时，尚应搜集拟建场地及周边的地下管线及设施等资料。

9.1.4 城市给排水工程勘察应对地基土作出相应的工程地质评价，为地基基础设计等提供必要的工程地质依据和设计参数，并提出相应的建议。

9.1.5  宜在厂区布置一定数量的地下水位长期观测孔，对地下水位动态变化进行监测，监测时间不宜少于一个水文年。

## 9.2  可行性研究勘察

9.2.1  可行性研究勘察宜以搜集资料、现场调查工作为主，辅以必要的勘察测试工作。

- 9.2.2  可行性研究勘察重点分析评价应包括：

1  分析评价拟建场地的稳定性和适宜性；

2  场地分布特殊性岩土时，初步分析评价其可能造成的不利影响；

3  初步调查不良地质作用的分布范围，分析评价其对工程场地稳定性的影响。

## 9.3  初步勘察

9.3.1  初步查明场地的工程地质条件和水文地质条件，评价拟建地段的稳定性。

9.3.2  勘探点布置宜符合下列规定：

1  厂区水处理构筑物勘探点可按方格网布置，间距宜为100m～200m。

2  各单独建（构）筑物及厂区外的泵站、取排水构筑物等应布置勘探点。

9.3.3  勘探孔深度应符合下列规定：

1  根据拟建建（构）筑物性质及地基土条件、场地稳定性分析、可能采用的基础形式、施工工法等综合确定勘探孔深；

2  满足设计方案比选的要求。

- 9.3.4 初步勘察重点分析评价应包括：

1  分析拟建场地的不良地质作用，提出可能的处理措施；

2  初步查明拟建场区的地下水类型、埋藏条件，初步分析评价地下水对工程建设和运行的影响；

3  初步分析评价不同地基基础方案的可行性，提出技术建议和相关岩土技术参数。

## 9.4  详细勘察

9.4.1  详细勘察应根据设计条件及要求，提供详细的岩土工程资料，提出地基基础、基坑工程等方面的建议和与设计、施工相关的岩土参数。

9.4.2  勘探点布置应符合下列规定：

1  厂区水处理构筑物采用天然地基或地基处理方案时，勘探点间距应符合下列规定：

场地及岩土条件复杂时为10m～15m；场地及岩土条件中等复杂时为15m～30m；场地及岩土条件简单时为30m～50m。

2  采用桩基方案时，勘探点间距应符合下列规定：

对端承桩宜为12m～24m，相邻勘探孔揭露的持力层层面高差宜控制为1m～2m；对摩擦桩宜为20m～35m，当地层条件复杂，影响成桩或设计有特殊要求时，勘探孔间距宜适当加密。

3  单栋泵房勘探点布置应不少于2个，取水头部（排放口）应布置勘探点；重大设备基础应单独布置勘探点，且勘探点不宜少于3个。

9.4.3  勘探孔深度应符合下列规定：

1  控制性勘探孔深度应满足地基变形计算深度要求。厂区水处理构筑物尚需考虑变形计算、空载期的抗浮以及地基处理等要求。桩基一般性勘探孔深度不宜小于桩端下3～5倍桩端直径且不小于3m；天然地基一般性勘探孔深度宜取0.6～1.0倍的基础宽度）；

2  开槽式泵房勘探孔深度不宜小于开挖深度的2.5倍；岸边泵房勘探孔深度宜达岸坡稳定验算深度以下3m～5m；采用沉井基础，勘探孔深度可按H+（0.5～1.0）b'（H为沉井深度；b'为井宽或井径）确定，但不宜小于沉井刃脚以下5m。钻孔深度尚应同时满足不同基础类型及施工工法对孔深的要求；

3  取水头部（排放口）可能采用桩基时，勘探孔深度不宜小于桩端下3m；采用其他形式基础时，勘探孔深度应能控制地基主要受力层，且不应小于基础底面下5m；

4  在设计深度内遇基岩时，勘探孔深度可适当减浅，控制性勘探孔深度宜超过基础底1m～3m；

5  基底以下分布对工程有影响的承压水时，勘探孔应进入承压含水层，并选择部分勘探孔量测稳定水位。

9.4.4  取样及原位测试孔数量宜占勘探孔数的1/2。

9.4.5  详细勘察重点分析评价应包括：

1  为地基基础设计、基础抗浮、地基处理、基坑工程、地下水控制工程等提供必要的岩土参数和相应的建议，工程需要时应提供动力基础设计所需参数；

2  分析评价拟建场地的不良地质作用及其对工程的影响，提出相应处理措施的建议；

3  根据特殊岩土的工程特性，结合地区经验提出相应处理措施的建议；

4  分析场地浅部潜水及深部承压水的埋藏条件、水位变化幅度以及土层的渗流条件，并对可能产生流砂、管涌、坑底突涌等对工程的影响进行分析评价，提出相应处理措施的建议。当水文地质条件复杂且对设计及施工有重大影响时，应提出专项水文地质勘察工作的建议；

5  厂区水处理构筑物应分析评价不均匀沉降的影响以及空载期的抗浮问题，提出措施及建议；

6  取水头部（排放口）应分析评价地基的稳定性、承载力以及防冲刷措施的建议；

7  泵房部位，应针对施工工法（明挖、沉井）进行分析评价。

- 10  城市堤岸工程

10.1  一般规定

10.1.1  本章适用于城市江、河、湖、海堤岸等市政工程的岩土工程勘察。

10.1.2  城市堤岸类型，根据建筑材料、结构形式可划分为下列三类：

1  I类：桩式堤岸和桩基加固的混合式堤岸；

2  II类：圬工结构或钢筋混凝土结构的天然地基堤岸，包括重力式、半重力式、衡重式、悬壁式、扶壁式等天然地基堤岸；

3  III类：土堤，包括防护堤坡采用浆砌石或干砌块石勾缝的护坡堤岸。

10.1.3  根据城市堤岸的类别、场地复杂程度和岩土条件复杂程度按表10.1.3综合确定工程勘察等级。

表10.1.3  城市堤岸工程勘察分级表

| 堤岸类别 场地及岩 土条件复杂等级 | I类堤岸 | Ⅱ类堤岸 | Ⅲ类堤岸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复杂 | 甲级 | 甲级 | 甲级 |
| 中等复杂 | 甲级 | 乙级 | 乙级 |
| 简单 | 甲级 | 乙级 | 丙级 |

10.1.4  勘察前应取得下列图纸和资料：

1  堤岸工程设计总平面布置图；

2  垂直于堤岸走向的地形横断面图；

3  堤岸顶面设计标高、各段堤岸的结构型式、断面尺寸和采取的基础类型、尺寸、预计埋藏深度、单位荷载以及说明地基基础设计施工的特殊要求等资料。

10.1.5  对原有堤岸改造或加固工程的勘察，应在充分搜集、分析利用已有资料和调查研究的基础上，根据设计要求、场地条件和需要，确定勘察工作的内容和方法。

10.1.6  宜根据地质条件和场地条件综合选用物探、钻探、坑探、槽探或井探等方法。坑、槽、井施工完毕后应回填压实；钻孔完成后必须封孔，封孔材料和封孔工艺应当根据当地经验或实验资料确定。

10.2  可行性研究勘察

10.2.1  可行性研究勘察应以搜集资料、工程地质调查和测绘工作为主，以钻探工作为辅。

10.2.3  可行性研究勘察应重点分析评价的内容包括：

1  分析评价拟建场地的稳定性和适宜性；

2  场地存在不良地质作用时，应初步了解其分布的范围。

3  场地分布特殊性岩土时，应了解其工程特性，分析评价可能造成的不利影响；

10.3  初步勘察

10.3.1  初步勘察应通过物探、勘探及原位测试等手段，初步查明场地的工程地质、水文地质条件，提供满足设计要求的岩土工程依据和相关建议。

10.3.2  初步勘察勘探工作应根据工程设计方案和工程地质条件综合考虑布置，且应满足场地稳定性分析、地基变形计算要求。勘探点布置应符合以下要求：

1  勘探点间距宜为100m～200m，场地及岩土条件复杂时可适当加密；

2  横剖面线间距宜为纵剖面上勘探点间距的2～4倍，横剖面的勘探点不宜少于3个。

10.3.3  勘探孔深度宜深入河床以下5m～10m。控制性勘探孔的孔深应根据工程地质条件、设计方案和岩土工程分析需要综合确定。

10.3.4  初步勘察重点分析评价应包括如下内容：

1  对堤线工程地质条件及工程地质问题进行初步评价；

2  提出各设计方案所需的地基岩土参数；

3  提出防治不良地质作用的初步建议；

4  根据河势情况、河道冲淤变化、水流侧向侵蚀和岸坡的形态、防护及失稳情况，对岸坡稳定性进行初步评价。岸坡稳定性分类见表10.3.4。

表10.3.4  堤岸稳定性分类

| 类别 | 划分条件 |
| --- | --- |
| 稳定堤岸 | 堤岸岩土体抗冲刷能力强，无堤岸失稳迹象。 |
| 基本稳定堤岸 | 堤岸岩土体抗冲刷能力较强，历史上基本上未发生堤岸失稳事件。 |
| 稳定性较差堤岸 | 堤岸岩土体抗冲刷能力较差，历史上曾发生小规模堤岸失稳事件，危害性不大。 |
| 稳定性差堤岸 | 堤岸岩土体抗冲刷能力差，历史上曾发生堤岸失稳事件，具严重危害性。 |

5  初步分析地基土的渗透特性，评价地下水的补排条件及与（）与地表水体的关系。

10.4  详细勘察

10.4.1  详细勘察阶段应以钻探为主，并与物探、原位测试等勘探方法相结合。

10.4.2  勘探点布置应根据场地复杂程度、岩土条件复杂程度及堤岸类别确定，应符合下列规定：

1  应沿堤岸轴线或在基础轮廓线以内、平行堤岸轴线布置勘探孔，并应根据沿线地段的地形、地层土质变化的实际情况和需要，布置横断面勘探线；

2  在每个地貌单元、不同地貌单元交界部位、微地貌和地层急剧变化处、堤岸走向转折点，以及堤岸结构型式变化部位，均应布置勘探点；

3  对堤岸的改造、加固工程勘察的勘探孔，不宜布置在原有堤岸范围内，当需要在原有堤岸范围内布置勘探孔时，应取得当地主管部门的同意；

4  城市堤岸勘察的勘探孔间距宜符合表10.4.2的规定；

表10.4.2  勘探点间距（m）

| 堤岸类别 场地和岩土 条件复杂程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复杂 | 25～35 | 35～50 | 50～100 |
| 中等复杂 | 35～50 | 50～100 | 100～150 |
| 简单 | 50～100 | 100～150 | 150～200 |

5.  控制性勘探孔不宜少于勘探孔总数的1/2。

10.4.3  城市堤岸勘察勘探孔深度应符合下列要求：

1  I类桩式堤岸应达到桩尖以下3m～5m，对桩式堤岸中的混合式堤岸，应有部分控制性勘探孔，其深度达到桩尖以下1.5～2倍基础底面宽度；

2  Ⅱ类圬工结构或钢筋混凝土结构天然地基堤岸应进入拟选持力层3m～5m。对需进行变形计算的地基、控制性勘探孔应达到地基压缩层的计算深度；

3  Ⅲ类土堤应达到1～2倍土堤高度；

4  当需考虑堤岸附近大面积地面堆载的影响或有软弱下卧层时，应适当加深勘探孔深度。

10.4.4  采样和原位测试孔（井）的数量、竖向间距及岩土试验项目等的特殊要求可参照《堤防工程地质勘察规范》（SL 188）的有关规定执行。

10.4.5  当需为验算抗滑稳定性提供基底摩擦系数时，宜进行模型试验，当无实测试验资料时，可按本规范附录B采用。

10.4.6  当工程需要时，应为填筑堤岸和工程回填材料的选择提供压实性指标。

10.4.7  详细勘察阶段重点分析评价应包括如下内容：

1  分析评价不良地质作用对堤岸稳定性的影响，提出防治措施建议；

2  分析地表水与地下水补给关系，评价地下水对堤岸稳定性的影响，进行地基渗透性变形分析；

3  根据堤岸的类别和基础型式，提供基底稳定性验算所需参数，进行地基稳定性分析，必要时提出合理的基础方案、地基处理方法和施工方案的建议；

4  对已失稳的堤岸及除险加固地段，应根据搜集的资料（堤岸失稳的范围、类型、规模和崩岸速率，发生险情过程）和必要的专项勘察，分析堤岸失稳的原因，提出加固处理建议。

11  资料整理与报告编制基本规定

11.1  一般规定

11.1.1  市政工程勘察资料整理应在工程地质测绘、勘探、室内试验和原位测试、搜集已有相关资料的基础上根据不同勘察阶段和具体市政工程要求进行。

11.1.2  对各类岩土工程问题应在足够的试验与测试数据基础上，充分考虑当地工程或类似工程经验，依据具体市政工程的特点有针对性地进行评价。

11.2  成果报告基本要求

11.2.1  岩土工程勘察报告书应数据无误，结论有据，建议合理，文字通顺，图表清晰，内容齐全。

11.2.2  可行性研究勘察报告宜包括以下内容：

1  勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

2  工程所在地区的水文气象条件；

3  拟建场地及其附近地区的地质与地震背景；

4  拟建场地的地形、地貌；

5  场地的水文地质和工程地质条件；

6  可能影响场地的不良地质作用的描述，对其危害程度的分析与评价；

7  场地的稳定性和适宜性的评价；

8  拟选场地的对比分析及相应的建议；

9  各类市政工程的重点分析评价内容（按第5章～10章专项条款）；

10  附图表：拟建场地及其附近的地质图、地震区划图、地形地貌图、水文地质图、工程地质图等。

11.2.3  初步勘察阶段勘察报告宜包括以下内容：

1  勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

2  拟建工程概况；

3  场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性；

4  各项岩土性质指标，岩土的强度参数，变形参数；

5  地下水埋藏条件、变化规律及其和地表水的补排关系的初步分析；

6  土和水对建筑材料腐蚀性的初步判定；

7  可能影响工程稳定的不良地质作用的描述及对其危害程度的评价；

8  各类市政工程的重点分析评价内容（按第5章～10章专项条款）；

9  附图表：勘探点平面布置图、工程地质柱状图、工程地质剖面图、原位测试成果图表、室内试验成果图表等。

11.2.4  详细勘察阶段勘察报告宜包括：

1  勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

2  拟建建（构）筑物概况；

3  勘察方法和勘察工作布置；

4  场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性；

5  各项岩土性质指标，岩土的强度参数，变形参数，地基承载力的建议值；

6  地下水埋藏条件、变化规律及其和地表水的补排关系的分析；

7  土和水对建筑材料的腐蚀性评价；

8  可能影响工程稳定的不良地质作用的描述及其危害程度的评价；

9 各建（构）筑物的地基基础方案的分析论证及设计所需的各项岩土参数；

10 对地基基础施工及建（构）筑物使用过程中的岩土工程问题的分析预测及预防、监控及治理措施的建议；

11各类市政工程的重点分析评价内容（按第5章～10章专项条款）；

12 附图表：勘探点平面布置图、工程地质柱状图、工程地质剖面图、原位测试成果图表、室内试验成果图表等。

附录A  隧道围岩分级

A.0.1 隧道围岩分级的综合评判方法宜采用两步分级，并按以下顺序进行

1根据岩石的坚硬程度和岩体完整程度两个基本因素的定性特征和定量的岩体基本质量指标（BQ），综合进行初步分级。

2对围岩进行详细定级时，应在岩体基本质量分级基础上考虑修正因素的影响，修正岩体基本质量指标值。

3按修正后的岩体基本质量指标（[BQ]），结合岩体的定性特征综合评判、确定围岩的详细分级。

A.0.2 围岩分级中岩石坚硬程度、岩体完整程度两个基本因素的定性划分和定量指标 及其对应关系应符合下列规定：

1 岩石坚硬程度可按表A.0.2定性划分。

2 岩石坚硬程度定量指标用岩石单轴饱和抗压强度Rc表达。Rc一般采用实测值， 若无实测值时，可采用实测的岩石点荷载强度指数IS（50）的换算值，即按式（A.0.2） 计算。

（A.0.2）

隧道调查及围岩分级表A.0.2岩石坚硬程度的定性划分

| 名 称 |  | 定性鉴定 | 代表性岩石 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬质岩 | 坚硬岩 | 锤击声清脆，有回弹，震手，难击碎；浸水后大多元吸水反应 | 未风化~微风化的花岗岩、正长岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、石英片岩、硅质板岩、石英砂岩、硅质胶结的砾岩、硅质石灰岩等 |
|  | 较坚硬岩 | 锤击声较清脆，有轻微回弹，稍震手；较难击碎；浸水后有轻微吸水反应 | 1弱风化的坚硬岩； 2未风化~微风化的熔结凝灰岩、大理岩、板岩、白云岩、石灰岩、钙质胶结的砂页岩等 |
| 软质岩 | 较软岩 | 锤击声不清脆，无回弹，较易击碎；浸水后指甲可刻出印痕 | 1强风化的坚硬岩； 2弱风化的较坚硬岩； 3未风化~微风化的凝灰岩、千枚岩、砂质泥岩、 泥灰岩、泥质砂岩、粉砂岩、页岩等 |
|  | 软岩 | 锤击声哑，无回弹，有凹痕，易击碎；浸水后手可掰开 | 1强风化的坚硬岩； 2弱风化~强风化的较坚硬岩； 3弱风化的较软岩； 4未风化的泥岩等 |
|  | 极软岩 | 锤击声哑，无回弹，有较深凹痕，手可捏碎；浸水后可捏成团 | 1全风化的各种岩石； 2各种半成岩 |

A.0.3  Rc与岩石坚硬程度定性划分的关系可按表A.0.3确定。

表A.0.3 Rc与岩石坚硬程度定性划分的关系

| RC（MPa） | ＞60 | 60~30 | 30~15 | 15~5 | ＜5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坚硬程度 | 坚硬岩 | 较坚硬岩 | 较软岩 | 软岩 | 极软岩 |

A.0.4 岩体完整程度可按表A.0.4定性划分。

表A.0.4 岩体完整程度的定性划分

| 名称 | 结构面发育程度 |  | 主要结构面的结合程度 | 主要结构 面类型 | 相应结构类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组数 | 平均间距（m） |  |  |  |
| 完整 | 1~2 | ＞1.0 | 好或一般 | 节理、裂隙、层面 | 整体状或巨厚层结构 |
| 较完整 | 1~2 | ＞1.0 | 差 | 节理、裂隙、层面 | 块状或厚层状结构 |
|  | 2~3 | 1.0~0.4 | 好或一般 |  | 块状结构 |
| 较破碎 | 2~3 | 1.0~0.4 | 差 | 节理、裂隙、层面、小断层 | 裂隙块状或中厚层结构 |
|  | ＞3 | 0.4~0.2 | 好 |  | 镶嵌碎裂结构 |
|  |  |  | 一般 |  | 中、薄层状结构 |
| 破碎 | ＞3 | 0.4~0.2 | 差 | 各种类型结构面 | 裂隙块状结构 |
|  |  | ＜0.2 | 一般或差 |  | 碎裂状结构 |
| 极破碎 | 无序 |  | 很差 |  | 散体状结构 |

注：平均间距指主要结构面（1~2组）间距的平均值。

A.0.5 岩体完整程度的定量指标用岩体完整性系数KV表达。Kv一般用弹性波探测值， 若无探测值时，可用岩体体积节理数Jv按表A.0.5确定对应的KV值。

表A.0.5 Jv与KV对照表

| Jv（条/m3） | <3 | 3~10 | 10~20 | 20~35 | ＞35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KV | >0.75 | 0.75~0.55 | 0.55~0.35 | 0.35~0.15 | ＜0.15 |
| 完整程度 | 完整 | 较完整 | 较破碎 | 破碎 | 极破碎 |

A.0.6 围岩分级有关规定

1 岩体完整程度的定量指标Kv、和Jv值的测试和计算方法应符合以下规定:

1） 岩体完整性指标（Kv），应针对不同的工程地质岩组或岩性段，选择有代表性的点、段，测试岩体弹性纵波速度，并应在同一岩体取样测定岩石纵波速度。按下式计算:

Kv=（vpm/vpr）2                           （A.0.6-1）

式中:vpm---岩体弹性纵波速度（km/s）；

vpr---岩石弹性纵波速度（km/s）。

2） 岩体体积节理数（Jv（条/m3），应针对不同的工程地质岩组或岩性段，选择有代表性的露头或开挖壁面进行节理（结构面）统计。除成组节理外，对延伸长度大于1m的分散节理亦应予以统计。已为硅质、铁质、钙质充填再胶结的节理不予统计。

每一测点的统计面积不应小于2m×5m。岩体Jv值应根据节理统计结果按下式计算:

Jv=S1+S2+……+Sn+SK                     （A.0.6-2）

式中:Sn---第n组节理每米长测线上的条数；

SK---每立方米岩体非成组节理条数（条/m3）。

2 岩体基本质量影响因素的修正系数K1、K2、K3的取值可分别按表A.0.6-1、表A.0.6-2和表A.0.6-3确定。无表中所示情况时，修正系数取零。

表A.0.6-1  地下水影响系数K1

| BQ 地下水出水状态 | ＞450 | 450～351 | 350～251 | ＜250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潮湿或滴状出水 | 0 | 0.1 | 0.2～0.3 | 0.4～0.6 |
| 淋雨状或涌流状出水，水压＞0.1MPa或单位出水量＜10L/min·m | 0.1 | 0.2～0.3 | 0.4～0.6 | 0.7～0.9 |
| 淋雨状或涌流状出水，水压＞0.1MPa或单位出水量＜10L/min·m | 0.2 | 0.4～0.6 | 0.7～0.9 | 1.0 |

表A.0.6-2 主要软弱结构面产状影晌修正系数K2

| 结构面产状及其与洞铀线的组合关系 | 结构面走向与洞轴线夹角＜30°，结构面倾角30°～75° | 结构面走向与洞轴线夹角＞60°， 结构面倾角>75° | 其它 组合 |
| --- | --- | --- | --- |
| K2 | 0.4～0.6 | 0.0～0.2 | 0.2～0.4 |

表A.0.6-3  初始应力状态影响修正系数K3

| BQ 初始应力状态 | ＞550 | 550～451 | 450～351 | 350～251 | ＜250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极高应力区 | 1 | 1 | 1.0～1.5 | 1.0～1.5 | 1 |
| 高应力区 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5～1.0 | 0.5～1.0 |

3根据岩体（围岩）钻探和开挖过程中出现的主要现象，如岩芯饼化或岩爆现象，可按表A.0.6-4详估围岩的应力情况。

表A.0.6-4  高初始应力地区围岩在开挖过程中出现的主要现象

| 应力情况 | 主要现象 | RC/σm |
| --- | --- | --- |
| 极高应力 | 1硬质岩:开挖过程中有岩爆发生，有岩块弹出，洞壁岩体发生剥离，新生裂缝多，成洞性差； 2软质岩:岩芯常有饼化现象，开挖过程中洞壁岩体有剥离，位移极为显著，甚至发生大位移，持续时间长，不易成洞 | <4 |
| 高应力 | 1硬质岩:开挖过程中可能出现岩爆，洞壁岩体有剥离和掉块现象，新生裂缝较多，成洞性差； 2软质岩:岩芯B才有饼化现象，开挖过程中洞壁岩体位移显著，持续时间较长，成洞性差 | 4～7 |

注 :σmax 为垂直洞轴线方向的最大初始应力。

A.0.7 围岩基本质量指标（BQ）应根据分级因素的定量指标Rc值和KV值按式（A.0.7）

BQ=90+3Rc+250Kv                      （A.0.7）

使用式（A.0.7）时应遵守下列限制条件：

1 当Rc＞90Kv+30时，应以Rc=90Kv+30和KV代入计算BQ值；

2 当KV＞0.04Rc+0.4时，应以Kv=0.04Rc+0.4和Rc代入计算BQ值。

A.0.8 围岩详细定级时，如遇下列情况之一，应对岩体基本质量指标BQ进行修正：

1 有地下水；

2 围岩稳定性受软弱结构面影响，且由一组起控制作用；

3 存在高初始应力。

围岩基本质量指标修正值[BQ]可按式（A.0.8）计算。

[BQ]]＝BQ－100（Kl+K2+K3）                     （A.0.8）

式中：[BQ]——围岩基本质量指标修正值；

BQ——围岩基本质量指标；

K1——地下水影响修正系数；

K2——主要软弱结构面产状影响修正系数；

K3——初始应力状态影响修正系数

K1、K2、K3值可分别按上表A.0.6-1、表A.0.6-2、表A.0.6-3确定。 围岩极高及高初始应力状态的评估，可按表A.0.6-4规定进行。

A.0.9 可根据调查、勘探、试验等资料，岩石隧道的围岩定性特征，围岩基本质量指标（BQ） ，或修正的围岩质量指标（[BQ]值）。土体隧道中的土体类型、密实状态等定性特征，按表A.0.9确定围岩级别。隧道调查及围岩分级。

表A.0.9隧道围岩分级

| 围岩 级别 | 围岩或土体主要定性特征 | 围岩基本质量指标BQ或修正的围岩基本质量指标[BQ] | 围岩弹性波速度vv（km/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 坚硬岩，岩体完整，巨整体状或巨厚层状结构 | ＞550 | ＞4.5 |
| II | 坚硬岩，岩体较完整，块状或厚层状结构；较坚硬岩，岩体完整，块状整体结构 | 550~451 | 3.5～4.5 |
| III | 坚硬岩，岩体较破碎，巨块（石）碎（石）状镶嵌结构； 较坚硬岩或较软硬岩层，岩体较完整，块状体或中厚层结构 | 450~351 | 2.5～4.0 |
| Ⅳ | 坚硬岩，岩体破碎，碎裂结构；较坚硬岩，岩体较破碎~破碎，镶嵌碎裂结构；较软岩或软硬岩互层，且以软岩为主，岩体较完整~较破碎，中薄层状结构 | 350~251 | 1.5～3.0 |
|  | 土体:1压密或成岩作用的粘性土及砂性土； 2黄土（Q1、Q2）； 3一般钙质、铁质胶结的碎石土、卵石土、大块石土 |  |  |
| Ⅴ | 较软岩，岩体破碎；软岩，岩体较破碎~破碎；极破碎各类岩体，碎、裂状，松散结构 | ＜250 | 1.0～2.0 |
|  | 一般第四系的半干硬至硬塑的粘性土及稍湿至潮湿的碎石土，卵 石土、圆砾、角砾土及黄土（Q1、Q2）。非粘性土呈松散结构，粘性土及 黄土呈松软结构 |  |  |
| Ⅵ | 软塑状粘性土及潮湿、饱和粉细砂层、软土等 |  | ＜1.0 |

注：本表不适用于特殊条件的围岩分级，如膨胀性围岩、多年冻土等。

当根据岩体基本质量定性划分与[BQ]值确定的级别不一致时，应重新审查定性特征和定量指标计算参数的可靠性，并对它们重新观察、测试。

在工程可行性研究和初步勘测阶段，可采用定性划分的方法或工程类比的方法进行围岩级别划分。

A.0.10 各级围岩的物理力学参数及结构面抗剪，应通过室内或现成试验获得。如无实测数据时，可按以下各款选取：

1各级围岩物理力学参数可按表 A.0.10-1 选用。

A.0.10-1各级围岩的物理力学指标标准值

| 围岩 级别 | 重度γ （KN/m3） | 弹性抗力系数K（MPa/m） | 变形模量E （GPa） | 泊松比 μ | 内摩擦角ψ（°） | 黏聚力C （MPa） | 计算摩擦角φc（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 26-28 | 1800-2800 | ＞33 | <O 2 | >60 | >2.1 | >78 |
| II | 25-27 | 1200-1800 | 20-33 | O.2～025 | 50～60 | 1.5～2.1 | 70～78 |
| Ⅲ | 23-25 | 500-1200 | 39984 | 0.25-0.3 | 39-50 | 0.7-1.5 | 60-70 |
| Ⅳ | 20-23 | 200-500 | 1.3-6 | 0.3-0.35 | 27-39 | 0.2-0.7 | 50-60 |
| Ⅴ | 17-20 | 100-200 | 1-2 | 0.35-0.45 | 20-27 | 0.05-0.2 | 40-50 |
| Ⅵ | 15-17 | ＜200 | ＜1 | 0.4-0.5 | ＜20 | ＜0.2 | 30-40 |

注：本表数值不包括黄土地层。

选用计算摩擦角时，不再计内摩擦角和黏聚力。

2岩体结构面抗剪断峰值强度参数可按表A.0.10-2选用。

表A.0.10-2岩体结构面抗剪断峰值强度

| 序号 | 两侧岩体的坚硬程度及结构面的结合程度 | 内摩擦角φ（°） | 黏聚力C（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坚硬岩，结合好 | ＞37 | ＞0.22 |
| 2 | 坚硬～较坚硬岩，结合→般；较软岩，结合好 | 37-29 | 0.22-0.12 |
| 3 | 坚硬～较坚硬岩，结合差；较软岩～软岩，结合一般 | 29-19 | 0.12-0.08 |
| 4 | 较坚硬～较软岩，结合差～结合很差；软岩，结合差；软质岩的混化面 | 19-13 | 0.08-0.05 |
| 5 | 较坚硬岩及全部软质岩，结合很差；软质岩泥化层本身 | ＜13 | ＜0.05 |

3各级围岩自稳能力按表A.0.10-3作出判断。

表A.0.10-3隧道各级围岩自稳能力判断

| 围岩级别 | 自稳能力 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 跨度20m，可长期稳定，偶有掉块，无塌方 |
| Ⅱ | 跨度10～20m，可基本稳定，局部可发生掉块或小塌方； 跨度10m，可长期稳定，偶有掉块 |
| Ⅲ | 跨度10～20m，可稳定数日～1个月，可发生小～中塌方； 跨度5～10m，可稳定数月，可发生局部块体位移及小～中塌方； 跨度5m，可基本稳定 |
| Ⅳ | 跨度5m，一般无自稳能力，数日～数月内可发生松动变形、小塌方，进而发展为中～大塌方。 埋深小时，以拱部松动破坏为主，埋深大时，有明显塑性流动变形和挤压破坏； 跨度小于5m，可稳定数日～1个月 |
| V | 无自稳能力，跨度5m或更小时，可稳定数日 |
| VI | 无自稳能力 |

- 附录B 建筑物基底与土（岩）的摩擦系数

| 材 料 |  |  | 摩擦系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙底与抛石基底 | 墙身为预制混凝土或钢筋混凝土结构 |  | 0.60 |
|  | 墙身为预制浆砌块石结构 |  | 0.65 |
| 抛石基底与地基土 | 地基为细砂至粗砂 |  | 0.50～0.60 |
|  | 地基为粉砂 |  | 0.40 |
|  | 地基为粉土 |  | 0.35～0.50 |
|  | 地基为黏土、粉质黏土 |  | 0.30～0.45 |
| 挡土墙与地基土体 | 地基为粉性土 | 可 塑 | 0.25 |
|  |  | 硬 塑 | 0.25～0.30 |
|  |  | 坚 硬 | 0.30～0.40 |
|  | 地基为砂土 |  | 0.40 |
|  | 地基为碎石土 |  | 0.40～0.50 |
|  | 地基为软质岩石 |  | 0.40～0.60 |
|  | 地基为表面粗糙的硬质岩石 |  | 0.60～0.70 |

- 附录C  土的渗透变形判别

C.0.1  细粒土与不均匀系数不大于5的粗粒土的渗透变形为流土。

C.0.2  不均匀系数大于5的粗粒土的渗透变形应分别采用下列方法判别：

1 流土和管涌应根据土的细粒含量，采用式（C.0.2-1）和式（C.0.2-2）计算判别：

流土：

Pc≥141−n×100                        （C.0.2-1）

管涌：

Pc                           （C.0.2-2）

df=d70d10                             （C.0.2-3）

式中  n——土的孔隙率（％）；

ρc——土的细粒颗粒含量，以质量百分率计（％）；不连续级配的土，级配曲线中至少有一个以上的粒径级的颗粒含量小于或等于3％的平缓段，粗细粒的区分粒径df以平缓段粒径级的最大和最小粒径的平均粒径区分（或以最小粒径为区分粒径，相应于此粒径的含量为细粒含量）；连续级配的土，粗细粒的区分粒径df按式（C.0.2-3）计算；

d70——土的颗粒粒径（mm），小于该粒径土的质量占总土质量的70％；

dl0——土的颗粒粒径（mm），小于该粒径土的质量占总土质量的10％。

2 不均匀系数大于5的不连续级配土可采用下列方法判别：

流土，ρc≥35％；

过渡型，取决于土的密度、粒级和形状，25％≤ρc<35％；

管涌，ρc<25％。

3 对双层结构的地基，当两层土的不均匀系数均等于或小于10，且符合式（C.0.2-4）规定的条件时，不会发生接触冲刷：

D10d10≤10                          （C.0.2-4）

式中  Dl0，dl0——分别代表较粗和较细一层土的颗粒粒径（mm），小于该粒径土的质量占总土质量的10％。

4 对于渗流向上的情况，不均匀系数不大于5的土层符合式（C.0.2-5）条件将不会发生接触流失；不均匀系数不大于10的土层符合式（C.0.2-6）条件将不会发生接触流失。

D15d85≤5                           （C.0.2-5）

D20d70≤7                          （C.0.2-6）

式中  D15——较粗一层土的颗粒粒径（mm），小于该粒径土的质量占总土质量的15％；

D85——较细一层土的颗粒粒径（mm），小于该粒径土的质量占总土质量的85％；

D20——较粗一层土的颗粒粒径（mm），小于该粒径土的质量占总土质量的20％；

d70——较细一层土的颗粒粒径（mm），小于该粒径土的质量占总土质量的70％。

C.0.3  堤基土的临界水力比降宜根据试验确定，如无试验资料，可按式（C.0.3-1）一式（C.0.3-3）计算：

1 流土型：

Jcr=Gs−11−n                        （C.0.3-1）

式中  Jc——土的临界水力比降；

Gs——土的比重。

2 管涌型或过渡型：

Jcr=2.2Gs−11−n2d5d20                   （C.0.3-2）

式中  d5、d20——土的颗粒粒径（mm），小于该粒径土的质量分别占总土质量的5％和20％。

3 管涌型：

Jcr=42d3kn3                          （C.0.3-3）

式中 d3——土的颗粒粒径（mm），小于该粒径土的质量占总土质量的3％；

k——土的渗透系数（cm/s）。

C.0.4  无黏性土的允许比降宜采用下列方法之一确定：

1 以土的临界水力比降除以安全系数。Ⅰ类堤防，安全系数取2.5；Ⅱ类堤防取2.0；Ⅲ类堤防取1.5。

2 可根据渗透变形型式按附录表C.0.4取经验值。

附录表C.0.4  无黏性土允许水力比降经验值

| 流土型 |  |  | 过渡型 | 管涌型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu≤3 | 3<Cu≤5 | Cu≥5 |  | 级配连续 | 级配不连续 |
| 0.25～0.35 | 0.35～0.50 | 0.50～0.80 | 0.25～0.40 | 0.15～0.25 | 0.10～0.20 |
| 注1：本表不适用于渗流出口有反滤层的情况。 注2：Cu为土的不均匀系数。 |  |  |  |  |  |