CJ

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/Txxxx-xxxx

生活垃圾收集站压缩机

Compactor for refuse collection station

(征求意见稿)

xxxx-xx-xx发布                                      xxxx-xx-xx实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发布

目 次

前  言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4 分类与型号	2

5 要求	2

6 压缩机对工作环境的要求	3

7 试验方法	4

8 检验规则	8

9 标志、包装、运输和贮存	9

附录A（资料性附录） 压缩机试验检查项目记录表	.10

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部城镇环境卫生标准技术归口单位归口。

本标准负责起草单位：珠海经济特区联谊机电工程有限公司。

本标准参加起草单位：上海环境卫生工程设计院、上海美申环境设施设备有限公司、上海环境集团有限公司、华中科技大学。

本标准主要起草人：周治邦、黄志邦、王永新、王小平、王燕、李馨、唐强国、王志国、王彦林

生活垃圾收集站压缩机

- 1 范围

本标准规定了生活垃圾收集站生活垃圾压缩机的分类与型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于生活垃圾收集站单机生产能力小于20t/h的生活垃圾压缩机的设计、制造与安装。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB    3095     大气环境质量标准

GB    3096     城市区域环境噪声标准

GB/T  3766     液压系统通用技术条件

GB/T  3797     电气控制设备

GB/T  7935     液压元件通用标准

GB/T  12467    焊接质量要求 金属材料的熔化焊

GB/T  14039    液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号

GB/T  16404    声学  声强法测定噪声源的声功率级

GB/T  17484    液压油液取样容器  净化方法的鉴定和控制

GB/T  17489    液压颗粒污染分析  从工作系统管路中提取液样

CJJ   47       生活垃圾转运站技术规范

CJJ   65       市容环境卫生术语标准

CJJ   109      生活垃圾转运站运行维护技术规程

CJJ   338      生活垃圾转运站压缩机

JB/T  70       油液中固体颗粒污染物的显微镜计数法

JB/T  5946     工程机械  涂装通用技术条件

- 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生活垃圾收集站压缩机  Compactor for refuse collection station

在生活垃圾收集站将垃圾压缩装入垃圾转运箱（容器）的专用环卫设备。

3.2

垂直式压缩机 vertical compactor

用上下移动的压头，将垃圾垂直方向压缩装入垃圾转运箱（容器）的压缩机。

3.3

水平式压缩机 horizontal compactor

用水平移动的压头，将垃圾水平方向压缩装入垃圾转运箱的压缩机。

3.4

固定式压缩机stationary compactor

压缩机与地面固定连接。

3.5

移位式压缩机 multi-position compactor

压缩机沿着路轨定向移动。

3.6

受料腔 receiving chamber

压缩机内用于接收垃圾物料的腔体，包括进料腔和顶棚下部可容纳垃圾的空间。

3.7

进料腔loading chamber

压缩机受料腔中能被推头一次推进垃圾箱中的垃圾所占的空间。

- 4 分类与型号

4.1 分类

常用的生活垃圾收集站压缩机分类如下：

a） 按压缩方式分类：水平式、垂直式；

b） 按移动特性分类：固定式、移位式。

4.2 型号

4.2.1压缩机型号由设备类别代号、类型代号、特性代号、单机生产能力代号、执行标准号等组成，其型号如下：

□ □ □ △ □

执行标准号：用汉语拼音字母大写印刷体或制造商自编代号表示；

单机生产能力代号：用主机理论处理量表示，t/h，每小时处理量（两位数表示）；

特性代号：固定式，用G表示，移位式，用Y表示；

类型代号：水平式用S，垂直式C；

设备类别代号：垃圾压缩机，用SYJ表示。

4.2.2 标记示例

a) 移位水平式垃圾压缩机，单机生产能力为19t/h：

型号为：SYJSY19

b) 固定水平式垃圾压缩机，单机生产能力为8t/h：

型号为：SYJSG08

c) 固定垂直式垃圾压缩机，单机生产能力为10t/h：

型号为：SYJCG10

- 5 要求

5.1 一般要求

5.1.1 所有零部件应符合相关标准的规定，外购零部件应有供应商提供的合格证，并经检验合格后使用。

5.1.2 压缩机的转运在规定的程序下应正常、连续、平稳，不应有卡滞、干涉和无响应、无显示（指示灯）现象以及异常声响。

5.1.3 压缩机的各部件应进行耐腐蚀处理，应具有足够的强度和刚度，不应产生影响使用性能的变形。

5.1.4 涂装质量应符合JB/T 5946的有关规定。

5.1.5 焊缝质量应符合GB/T 12467的有关规定。

5.1.6 液压系统安装应符合GB/T 3766的有关规定。

5.1.7 液压元件应符合GB/T 7935的有关规定。

5.1.8 液压系统组装后，以1.25倍的最大工作压力进行试验和密封试验，不应有渗漏现象。

5.1.9 液压油固体颗粒污染等级应符合GB/T 14039的有关规定。

5.1.10 连续工作后液压油箱内的油温不应大于75℃。

5.1.11 电气系统的设计、安装应符合GB/T 3797的有关规定。

5.1.12 控制箱（盒）的各种按钮、按键应符合预设功能，起停应准确、可靠。

5.1.13 控制系统的手动、自动程序的逻辑关系应正常。

5.1.14 设备的作业环境温度应为-20℃~+40℃。

5.1.15 设备的作业噪声不宜大于70dB（A）。

5.1.16 压头工作表面工作压强不应小于1.1kg/cm2，压头工作表面积不宜小于8000cm2。

5.1.17 压缩机上各工作装置的操作应是由电气控制的液压动力系统实现。电气控制系统应实现作业动作程序化、并互锁和应实现各作业可单独操作和手动。

5.1.18 运动部件应设有安全防护罩和明显标志。

5.1.19 压缩机上各工作装置的维修、保养应方便、简易。

5.2 主要技术参数

5.2.1 水平式压缩机主要技术参数见表 1

表 1 水平式压缩机主要技术参数

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 压缩机生产能力/（t/h） | <5 | 5-10 | 10-20 |
| 压缩循环时间/s | <70 | <70 | <70 |
| 作业循环时间/min | <18 | <18 | 1<20 |
| 受料腔容积/m3 | >1 | >1.5 | >4 |
| 压头面积/cm2 | >8000 | >10000 | >12000 |
| 压头入箱距离/mm | >300 | >300 | >300 |
| 压缩力/KN | ≥140 | ≥300 | ≥360 |
| 匹配转运箱容积/m3 | 8-12 | 12-22 | 18-24 |
| 压缩后垃圾密度/（kg/m3） | >500 | >600 | >600 |
| 额定工作电压/V | 380 | 380 | 380 |
| 总功率/KW | 5.5 | 7.5-11 | 11-22 |
| 移位机构速度/（m/s） | 0.01-0.05 | 0.01-0.05 | 0.01-0.05 |
| 注：移位机构速度参数仅适用于移位式压缩机，固定式无此项。 |  |  |  |

5.3 可靠性要求

5.3.1 在300h的可靠性试验中，首次故障前工作时间不应小于100h，平均无故障工作时间不应小于150h，可靠度不应小于85%。

5.3.2 新压缩机鉴定，可用300h工业性试验代替可靠性试验，其指标应符合5.3.1的规定。

- 6 工作环境

6.1. 压缩机的选址应评估其经济性，和周围的环境协调。

6.2. 压缩机的土建设施应满足压缩机的安装和正常运行及维护，不能产生基础沉降等不良现象。

6.3. 压缩机的适宜工作温度在-20~40℃,超出工作范围应采取相应措施。

6.4. 压缩机的工作对象应是城市生活垃圾的收集范围。

6.5. 压缩机的消防、安全等应按国家相关文件执行。

- 7 试验方法

7.1 试验要求

7.1.1 压缩机和相关设备可在厂内进行各设备独立试验，联机试验应在垃圾收集站内完成安装后，结合设备验收进行。

7.1.2 压缩机定型时应做型式试验；性能试验可结合设备验收进行。

7.1.3 试验压缩机的主要技术参数应按附录A记入表A.1。

7.2 试验前的准备

7.2.1 技术资料

a） 试验中应执行的标准；

b） 应按附录A中表A.1准备压缩机主要技术参数表格；

c） 压缩机使用说明书；

d） 试验记录表格；

e） 需要用的图样。

7.2.2 压缩机

总装后的压缩机经清洗、检验、运转和调试，进入正常工作状态。

7.2.3 主要仪器、量具

7.2.3.1 试验仪器、器具应经计量主管部门检查和校准，在使用有效期内。

7.2.3.2 对于下列参数的测量，其仪器、量具精度应不低于所列精度的要求：

a） 尺寸：测量值的±0.2%或1mm（取大值）；

b） 质量：测量值的±1%；

c） 时间：±0.1s；

d） 压力：±0.1Mpa。

7.2.4 试验介质

7.2.4.1 试验介质为生活垃圾，压缩前容重不应大于0.3t/m3（不包含煤渣）。

7.2.4.2 试验前应准备足够的生活垃圾，以保证试验连续不间断进行。

7.2.5 试验场地

7.2.5.1 试验地点可选在专用试验场地或垃圾收集站。

7.2.5.2 试验场地应选择在封闭的室内。

7.3 一般要求试验

7.3.1 外观质量

7.3.1.1 涂装质量按JB/T 5946规定进行测试。

7.3.1.2 焊缝质量按GB/T 12467.3规定进行测试。

7.3.1.3 其余外观质量用肉眼观察（目测）。

7.3.1.4 检测结果应按附录A记入表A.2。

7.3.2 液压油

7.3.2.1 液压油液固体颗粒污染等级测试

液压油液的取样容器和取样应符合GB/T 17484和GB/T 17489的有关规定，液压油液固体颗粒污染等级测试应按JB/T 70的有关规定进行，结果应按附录A记入表A.3。

7.3.2.2 液压油温测试

液压油温测试应在压缩机连续作业2h后，用温度计测量液压油箱内的油液温度，结果应按附录A计入表A.3。

7.3.3 作用噪声

作业噪声应按GB/T 16404的有关规定进行测试，结果应按附录A记入表A.4。

7.4 主要技术参数试验

7.4.1 压缩机生产能力测试

压缩机应运行稳定，在标准测试工况下，用汽车衡称量单机在一个作业循环内处理的生活垃圾量，应按公式（1）计算，并连续称量三次。结果应按附录A记入表A.5。

Q=60Tz×q           ........................................................（1）

式中：

Q——压缩机生产能力，单位为吨每小时（t/h）；

Tz——作业循环时间，单位为分钟（min），见6.4.3；

q——一个作业循环内处理的生活垃圾量，单位为吨（t）。

7.4.2 压缩循环时间测试

7.4.2.1 在标准测试工况下，用秒表计时，测量三次，取算数平均值。结果应按附录A记入表A.6。

7.4.2.2 水平式压缩机的压缩循环时间测试应按实际压缩时间测量。

7.4.2.3 垂直式压缩机的压缩循环时间测试应按压缩完成一箱垃圾所需要的次数测量各次的压缩时间，并按公式（2）计算。

Ty=ti60n           ........................................................（2）

式中：

Ty——压缩循环时间，单位为分钟（min）；

ti——第i次压缩时间，单位为秒（s）；

n——压缩次数。

7.4.3 作业循环时间测试

作业循环时间应按公式（3）计算，在标准测试工况下，用秒表计时，测量三次，取算数平均值。结果应按附表A记入表A.7。

Tz=T1+T2+T360         ........................................................（3）

式中：

Tz——作业循环时间，单位为分钟（min）；

T1——被处理垃圾达到设计规定量的时间，单位为秒（s）；

T2——压缩机与垃圾集装箱完成对接转载的时间，单位为秒（s）；

T3——各机构完成复位过程的时间，单位为秒（s）。

7.4.4 进料腔有效容积测试

7.4.4.1 进料腔有效容积应按压缩装置的出料口与进料腔构成的实际内腔体积计算。

7.4.4.2 用钢卷尺测量内部尺寸，通过计算而得有效容积。

7.4.4.3 检测结果应按附录A记入表A.8。

7.4.5 压头面积测试

用钢卷尺测量压头界面尺寸，计算结果应按附录A记入表A.9。

7.4.6 压头入箱距离测试

应在油缸行程达到最大时，用钢卷尺测量，结果应按附表A记入表A.9。

7.4.7压缩力测试

用压力表测量压缩机在压缩垃圾过程中油缸中的油压压力，按公式（4）计算出推力，结果应按附录A记入表A.10。

F=n1×π4D2pcosα+M1×9.8  ........................................................（4）

式中：

F——压缩力，单位为千牛（kN）；

n1——油缸的数量；

D——油缸的直径，单位为毫米（mm）；

P——油缸的最大工作压强，单位为兆帕（Mpa）；

α——压缩力与油缸中心线之间的夹角，单位为度（°）；

M1——压头总成质量，单位为千克（kg），水平式压缩机取M1=0kg。

7.4.8 匹配转运箱容积测试

用钢卷尺测量转运箱内部尺寸，通过计算而得有效容积。检测结果应按附录A记入表A.11。

7.4.9 垃圾密度计算

压缩机在完成对垃圾的压缩后，用地衡称量转运箱内垃圾的质量，按公式（5）计算垃圾的密度。结果应按附录A记入表A.11。

ρ=MV           ........................................................（5）

式中：

ρ——垃圾的密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

M——垃圾的质量，单位为千克（kg）；

V——转运箱有效容积，单位为立方米（m3）。

7.4.10 压缩机功率测试

用两瓦法测功仪和自动功率记录仪测量电动机的输入功率，并通过电动机效率计算出电动机输出功率；分别测量在空载和额定负载下的电机功率，结果应按附表A记入表A.12。

7.4.11 移位机构速度测试

在移位机构额定功率情况下，用秒表测试压缩机从前一工位移动至相邻工位所需要的时间，通过计算而得移位机构速度，结果应按附录A记入表A.23。

7.5 可靠性试验

7.5.1 实验要求

7.5.1.1 所有项目的测试和试验应在同一台压缩机及其配套设备上进行。

7.5.1.2 压缩机可靠性试验应在生活垃收集运站生产过程中进行。

7.5.1.3 压缩机在可靠性试验期间的情况应按附录A记入表A.14；可靠性试验结果汇总应按附录A记入表A.15。

7.5.2 试验工况

7.5.2.1 试验时间按作业循环时间累计统计，作业循环时间以外的辅助时间不计入试验时间，但应作记录。

7.5.2.2. 各机构的性能试验时间应记入可靠性试验。

7.5.2.3 正常的维护保养和故障排除作业时间不应计入试验时间，允许每试验8h停机0.5h进行维护和保养，但不应更换非随机备件。

7.5.2.4 试验期间不应带故障作业。

7.5.3 可靠性考核指标的计算

7.5.3.1 首次故障前作业时间

首次故障前作业时间如下表示：

Tmttff=t           ........................................................（6）

式中：

Tmttff——首次故障前作业时间，单位为小时（h）；

t——当故障次数等于或大于“1”时，为已完成的试验时间，单位为小时（h）。

注：装载、转载机构可靠性试验中任何一种可靠性试验首先发生了累积当量故障数等于或大于“1”的故障时，就以该种可靠性试验统计计算首次故障前作业时间。

当压缩机按规定试验时间进行可靠性试验后，未发生故障或只发生累积的当量故障数小于1的轻度故障，则首次故障前作业时间按公式（7）表示：

Tmttff=to           ........................................................（7）

式中：

to——累计的试验时间，单位为小时（h）。

7.5.3.2 平均无故障作业时间

平均无故障作业时间按公式（8）计算：

Tmbtf=torb           ........................................................（8）

式中：

Tmbtf——平均无故障作业时间，单位为小时（h）；

rb——当量故障次数；

to——累计的试验时间，单位为小时（h）。

当压缩机按规定试验时间进行可靠性试验后，未发生故障或只发生累积的当量故障数小于1的轻度故障，则平均无故障作业时间按公式（9）表示。

Tmbtf=to           ........................................................（9）

7.5.3.3 累计试验时间

累计试验时间按公式（10）计算：

to=n2Tz60           ........................................................（10）

式中：

to——累计试验时间，单位为小时（h）；

Tz——单位可靠性试验时间，单位为分（min）；

n2——作业循环次数。

7.5.3.4 可靠度

可靠度按公式（11）计算：

R=toto+t1×100%        ........................................................（11）

式中：

R——可靠度，无量纲；

to——累计试验时间，单位为小时（h）；

t1——修复故障所用时间总和，单位为小时（h）。

注：to 、t1均不含保养时间。

- 8 检验规则

8.1 出厂检验

出厂检验的检验项目见表2。压缩机应经制造商质量检验部门逐台检验合格后方可出厂。压缩机出厂时应有质量检验部门签发的产品合格证。

8.2 型式检验

8.2.1 产品有下列情况之一时，应进行型式检验：

a） 新产品或老产品转厂生产的试验定型；

b） 产品停产一年及一年以上后，恢复生产时；

c） 产品的结构、材料或制造工艺有重大改变，可能影响性能时；

d） 出厂检验结果与型式检验有较大差异时；

e） 国家技术监督机构提出要求时。

8.2.2 型式检验时，如果属于8.2.1中a）、b）、e）三种情况，应按表2中型式检验进行检验；如果属于8.2.1中c）、d）两种情况，可仅对受影响的项目进行检验。

表2检验项目

| 检验项目 | 检验内容 |  | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机及外观质量 | 整机 | 5.1.2、5.1.3、5.1.15 | Δ | Δ |
|  | 主要零部件 | 5.1.1 | Δ | Δ |
|  | 外观质量 | 5.1.4、5.1.5 | Δ | Δ |
|  | 液压系统 | 5.1.6、5.1.7、5.1.8、5.1.9、5.1.10 | Δ | Δ |
|  | 电气系统 | 5.1.11、5.1.12、5.1.13 | Δ | Δ |
| 专业性能 |  | 7.4.1、7.4.2、7.4.3 |  | Δ |
|  |  | 7.4.4、7.4.5、7.4.6、7.4.8 | Δ | Δ |
|  |  | 7.4.7、7.4.10 | Δ | Δ |
|  |  | 7.4.9 |  | Δ |
|  |  | 7.4.11 |  | Δ |
| 可靠性试验 |  | 5.2 |  | Δ |
| 注：“Δ”为检验项目。 |  |  |  |  |

- 9 标志、包装、运输和贮存

9.1 标志

9.1.1 应在压缩机的明显位置设置标牌，标牌应包括下列内容：

a） 产品名称、型号；

b） 总功率；

c） 外形尺寸；

d） 出厂编号；

e） 生产日期；

f） 制造商名。

9.2 包装

9.2.1 运输过程中产品以组件的形式装运，为防止丢失或损坏，应将拆卸限制在最小限度。卸下的零部件应成套包装，并作好标记。

9.2.2 拆下的零部件或成套件应有防水、防腐和防碰撞等措施。

9.2.3 电动机等电器部件应有防护措施。

9.2.4 产品出厂时应有下列技术文件：

a） 产品使用说明书；

b） 易损件清单；

c） 随机工具及备件清单；

d） 主要配套件技术文件；

e） 产品合格证；

f） 发货清单。

9.2.5 使用说明书：

a） 概述；

b） 主要技术参数；

c） 工作原理和结构特征；

d） 使用、保养及维修；

e） 故障分析与排除；

f） 安全保护；

g） 其他。

9.3 运输

产品运输时应安放牢固，运输状态的外形尺寸应符合国家有关部门的规定。在运输和吊装过程中，应采取防护措施，避免损伤产品。

9.4 贮存

机械、电气设备应存入仓库，大型结构件在露天放置时应有防护措施。

附录 A

（资料性附录）

压缩机试验检查项目记录表

A.1 试验压缩机主要技术参数见表A.1。

表A.1 试验压缩机主要技术参数

试验压缩机型号：                           制造商：

出厂编号：                                 出厂日期：

检查日期：                                 检查人员：

| 项目名称 |  | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  |
| 压缩机生产能力/（t/h） |  |  |  |
| 压缩循环时间/s |  |  |  |
| 作业循环时间/min |  |  |  |
| 受料腔容积/m3 |  |  |  |
| 压缩腔容积/m3 |  |  |  |
| 压头面积/cm2 | 宽×高 |  | 垂直式无此项 |
| 压缩装置入箱距离/mm |  |  |  |
| 压缩力/（kN） |  |  |  |
| 匹配垃圾集装箱容积/m3 |  |  |  |
| 压缩垃圾密度/（kg/m3） |  |  |  |
| 额定工作电压/V |  |  |  |
| 总功率/kw |  |  |  |
| 移位机构速度/（m/s） |  |  | 固定式无此项 |

记录：                                       校核：

A.2 外观质量检查记录见表A.2。

表A.2 外观质量检查记录

试验压缩机型号：                           制造商：

出厂编号：                                 检查地点：

检查日期：                                 检查人员：

| 检测项目 | 问题 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 油漆 |  |  |
| 焊接 |  |  |
| 构件表面 |  |  |
| 联结件、紧固件 |  |  |
| 管、线 |  |  |
| 标牌 |  |  |
| 评价 |  |  |

记录：                                       校核：

A.3 液压油测试记录见表A.3。

表A.3 液压油测试记录

试验压缩机型号：                           制造商：

出厂编号：                                 检查地点：

检查日期：                                 检查人员：

| 序号 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液压油温/℃ |  |
| 2 | 液压油液固体颗粒污染等级 |  |

记录：                                       校核：

A.4 作业噪声测试记录见表A.4。

表A.4 作业噪声测试记录

试验压缩机型号：                           制造商：

出厂编号：                                 检查地点：

检查日期：                                 检查人员：

| 序号 | 作业噪声检测结果/dB（A） | 作业噪声平均值/dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

记录：                                       校核：

A.5 压缩机生产能力测试记录见表A.5。

表A.5 压缩机生产能力测试记录

试验压缩机型号：                           制造商：

出厂编号：                                 检查地点：

检查日期：                                 检查人员：

| 序号 | 作业循环时间/min | 垃圾处理/t | 压缩机生产能力/(t/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

记录：                                       校核：

A.6 压缩循环时间测试记录见表A.6。

表A.6 压缩循环时间测试记录

试验压缩机型号：                           制造商：

出厂编号：                                 检查地点：

检查日期：                                 检查人员：

| 试验次数 | 压缩循环时间/min | 平均值/min |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

记录：                                       校核：

A.7 作业循环时间测试记录见表A.7。

表A.7 作业循环时间测试记录

试验压缩机型号：                           制造商：

出厂编号：                                 检查地点：

检查日期：                                 检查人员：

| 检测项目 |  | 试验结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 垃圾处理时间/s |  |  |  |  |
| 对接转载时间/s |  |  |  |  |
| 装置复位时间/s |  |  |  |  |
| 作业循环时间/s | 实测值 |  |  |  |
|  | 平均值 |  |  |  |

记录：                                       校核：

A.8 受料腔有效容积测试记录见表A.8。

表A.8 受料腔有效容积测试记录

试验压缩机型号：                           制造商：

出厂编号：                                 检查地点：

检查日期：                                 检查人员：

| 名称 | 尺寸/mm |  | 有效容积/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受料腔 | 长 |  |  |
|  | 宽 |  |  |
|  | 高 |  |  |

记录：                                       校核：

A.9 压头面积、压头入箱距离测试记录见表A.9。

表A.9 压头面积、压头入箱距离测试记录

试验压缩机型号：                           制造商：

出厂编号：                                 检查地点：

检查日期：                                 检查人员：

| 项目 | 尺寸/mm |  |
| --- | --- | --- |
| 压头 | 宽 |  |
|  | 高 |  |
|  | 直径（截面圆形压头） |  |
| 压头入箱距离 | 深 |  |

记录：                                       校核：

A.10 最大压缩力测试记录见表A.10。

表A.10压缩力测试记录

试验压缩机型号：                           制造商：

出厂编号：                                 检查地点：

检查日期：                                 检查人员：

| 检测项目 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油缸直径/mm |  |  |  |
| 油缸的工作压力/Mpa |  |  |  |
| 油缸数量 |  |  |  |
| 夹角/（°） |  |  |  |
| 压头质量/kg |  |  |  |
| 压缩力/kN |  |  |  |

记录：                                       校核：

A.11转运箱容积及垃圾密度测试记录见表A.11。

表A.11 转运箱容积及垃圾密度测试记录

试验压缩机型号：                           制造商：

出厂编号：                                 检查地点：

检查日期：                                 检查人员：

| 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 转运箱内部尺寸（mm） | 长 |  |
|  | 宽 |  |
|  | 高 |  |
| 转运箱有效容积/m3 |  |  |
| 装载垃圾质量/kg |  |  |
| 压缩后垃圾密度/(kg/m3) |  |  |

记录：                                       校核：

A.12 移位机构速度测试记录见表A.12。

表A.12 移位机构速度测试记录

试验压缩机型号：                           制造商：

出厂编号：                                 检查地点：

检查日期：                                 检查人员：

| 检测项目 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空载下电机输入功率/kw |  |  |  |  |
| 额定负载下电机输入功率/kw |  |  |  |  |
| 空载下电机输出功率/kw |  |  |  |  |
| 额定负载电机输出功率/kw |  |  |  |  |

记录：                                       校核：

A.13 移位机构速度测试记录见表A.13。

表A.13 移位机构速度测试记录

试验压缩机型号：                           制造商：

出厂编号：                                 检查地点：

检查日期：                                 检查人员：

| 数值 | 测试次数 |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 移位距离/m |  |  |  |  |
| 移位时间/s |  |  |  |  |
| 移位机构速度/（m/s） |  |  |  |  |

记录：                                       校核：

A.14 可靠性试验记录见表A.14。

表A.14 可靠性试验记录

试验压缩机型号：                           制造商：

出厂编号：                                 检查地点：

检查日期：                                 检查人员：

| 开机时间 | 停机时间 | 试验时间/h | 作业循环/次 | 累计试验时间/h | 故障描述（故障所在系统、故障内容、原因及修复） | 故障修理时间/h | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：可靠性试验包含专用装置、液压系统和电气系统。 |  |  |  |  |  |  |  |

记录：                                       校核：

A.15 可靠性试验汇总见表A.15。

表A.15 可靠性试验汇总

试验压缩机型号：                           制造商：

出厂编号：                                 检查地点：

检查日期：                                 检查人员：

| 故障序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障所在系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障模式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 修复时间/h |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计故障数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业循环次数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计试验时间/h |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验计算结果 | 首次故障前时间/h （规定≥100h） |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均无故障工作时间/h （规定≥150h） |  |  |  |  |  |  |
|  | 可靠度/(%) (规定≥85h) |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |

记录：                                       校核：

A.16 技术参数检测结果汇总见表A.16。

表A.16 技术参数检测结果汇总

试验压缩机型号：                           制造商：

出厂编号：                                 检查地点：

检查日期：                                 检查人员：

| 序号 | 检测项目 |  | 规定要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机生产能力/（t/h） |  |  |  |  |
| 2 | 压缩循环时间/min |  |  |  |  |
| 3 | 作业循环时间/min |  |  |  |  |
| 4 | 垃圾密度/(kg/m3) |  |  |  |  |
| 5 | 压缩力/kN |  |  |  |  |
| 6 | 液压油温/℃ |  |  |  |  |
| 7 | 液压油液固体颗粒污染等级 |  |  |  |  |
| 8 | 环境噪声/dB（A） |  |  |  |  |
| 9 | 外观质量 |  |  |  |  |
| 10 | 可靠性试验 | 首次故障前工作时间/h |  |  |  |
|  |  | 平均无故障工作时间/h |  |  |  |
|  |  | 可靠度/（%） |  |  |  |
| 结论和建议 |  |  |  |  |  |

记录：                                       校核：